PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ        NA LATA 2022-2027

2022

Spis treści

1.	Wstęp	4

1.1.	Podstawa prawna i formalna opracowania	4

1.2.	Cel opracowania	5

1.3.	Zgodność zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi              na poziomie lokalnym	6

1.4.	Organizacja i finansowanie	6

1.5.	Zakres opracowania	8

2.	Streszczenie	9

2.1.	Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	9

2.2.	Gmina Nowe miasto nad Wartą - stan obecny	10

2.3.	Identyfikacja obszarów problemowych	13

2.4.	Aspekty organizacyjne i finansowe	14

2.5.	Określenie celów ilościowych PGN	15

3.	Ogólna strategia	18

3.1.	Cele strategiczne i szczegółowe	18

3.2.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi                                         i wytycznymi	20

3.2.1.	Dokumenty strategiczne - kontekst międzynarodowy	21

3.2.1.1.	Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)	21

3.2.1.2.	Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza                          na dalekie odległości (LRTAP)	22

3.2.1.3.	Pakiet klimatyczno-energetyczny UE	23

3.2.1.4.	Dyrektywa CAFE (Clean Air For Europe)	25

3.2.1.5.	Strategia Europa 2020	25

3.2.1.6.	Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.	26

3.2.2.	Kontekst krajowy	26

3.2.2.1.	Strategia Rozwoju Kraju 2020	27

3.2.2.2.	Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku	27

3.2.2.3.	Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030	29

3.2.2.4.	Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą                           do roku 2030)	31

3.2.2.5.	Zintegrowane strategie rozwoju	31

3.2.3.	Kontekst regionalny	32

3.2.3.1.	Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.	32

3.2.3.2.	Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030	33

3.2.3.3.	Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na lata 2021-2024.	34

3.2.3.4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego                    na lata 2014-2020 oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO	34

3.2.4.	Kontekst lokalny	36

3.2.4.1.	Strategia rozwoju gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2021-2030	36

3.3.	Gmina Nowe Miasto nad Wartą – stan obecny	36

3.3.1.	Ogólny opis i położenie gminy Nowe Miasto nad Wartą	36

3.3.2.	Środowisko	41

3.3.3.	Demografia	47

3.3.4.	Gospodarka	50

3.3.5.	Wykorzystanie gruntów	50

3.3.6.	Charakter istniejącej infrastruktury mieszkaniowej	50

3.3.7.	Charakter istniejącej infrastruktury publicznej	51

3.3.8.	Infrastruktura techniczna i ochrony środowiska	53

3.3.9.	Infrastruktura transportowa	56

3.3.9.1.	Zbiorowy transport pasażerski	58

3.4.	Identyfikacja obszarów problemowych	59

3.5.	Aspekty organizacyjne i finansowe	60

3.5.1.	Struktury organizacyjne	60

3.5.2.	Zasoby, ludzie	61

3.5.3.	Zaangażowane strony	61

4.	Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą	62

4.1.	Etapy określania wielkości emisji CO2	62

4.2.	Metodologia inwentaryzacji źródeł emisji CO2	63

4.2.1.	Podstawowe założenia przyjęte w „Planie”	63

4.2.2.	Ogólne zasady opracowania inwentaryzacji	64

4.2.3.	Wykaz źródeł danych uwzględnione w inwentaryzacji bazowej	65

4.2.4.	Wskaźniki emisji	66

4.2.5.	Unikanie podwójnego liczenia emisji	66

4.2.6.	Współpraca z interesariuszami	67

5.	Wyniki obliczeń	67

5.1.	Emisja związana z działalnością samorządową	67

5.1.1.	Budynki	67

5.1.2.	Oświetlenie publiczne	68

5.1.3.	Gospodarka odpadami	68

5.2.	Emisja z działalności społeczeństwa	68

5.2.1.	Mieszkalnictwo	68

5.2.2.	Handel, usługi i przemysł	70

5.2.3.	Transport	71

5.2.4.	Gospodarka odpadami	71

5.3.	Emisja ogółem z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą	71

5.4.	Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą	72

6.	Plan działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji	75

6.1.	Określenie celu strategicznego na rok 2027	75

7.	Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem	78

7.1.	Cele strategiczne i szczegółowe	78

7.1.1.	Cele szczegółowe Planu i kierunki rozwoju	79

7.2.	Działania o charakterze krótkoterminowym i średnioterminowym	83

7.2.1.	Działania inwestycyjne krótkoterminowe	83

7.2.2.	Działania inwestycyjne długoterminowe	84

7.2.3.	Działania nieinwestycyjne długoterminowe	86

7.3.	Źródła finansowania	88

8.	Ocena realizacji i zarządzanie „Planem”	92

8.1.	Monitoring, ocena i wskaźniki	92

9.	Spis tabel, wykresów i map	95

9.1.	Spis tabel	95

9.2.	Spis wykresów	96

9.3.	Spis map	96

# Wstęp

## Podstawa prawna i formalna opracowania

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny ze stosownymi wytycznymi i dokumentami,                 w tym w szczególności z:

- wzorem listy sprawdzającej do PGN;

- zaleceniami do aktualizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Ponadto jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej ( Dz. U. 2021, Poz. 2166). Posiadanie Planu jest podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne            z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz może być konieczny również w latach następnych. Gmina nie sporządzała wcześniej Planu.

W trakcie tworzenia niniejszego Planu przeanalizowano następujące dokumenty:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.jedn. Dz.U. 2021 poz. 1973              z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz. U. Dz.U. 2021 poz. 741)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (t.jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.jedn. Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.jedn. Dz.U. 2021 poz. 2166)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716,
 oraz rozporządzenia do Ustawy.

- Inne akty prawne prawa krajowego i wspólnotowego związane z planami gospodarki niskoemisyjnej.

Inne dokumenty, które wykorzystano przy opracowywaniu PGN i z którymi dokument                                                    jest skoordynowany:

- Załącznik nr 3 do opisu procesu oceny PGN

- Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

- Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP).

- Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

- Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Uchwała Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”.

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.

- Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

- Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

- Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030).

- Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

- Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030.

## Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych na bardziej ekologiczne oraz zmniejszeniem zużycia energii. Konsekwencją tego będzie obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą. Dodatkowo przewidziany jest wzrost udziału zużycia odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii, wyrażone w MWh.

Poziom emisji gazów cieplarnianych, który powinien być osiągnięty w roku 2027, wyznaczany jest, jako wartość wynosząca 92,82 % zinwentaryzowanej emisji roku bazowego, za który w opracowaniu przyjęto rok 2015. Wyniki przeprowadzonej na terenie gminy inwentaryzacji stanowią podstawę do określenia szczegółowego planu działań, pozwalających na osiągnięcie tego poziomu. Dodatkowo zapotrzebowanie  na energię (zużycie energii) powinno w tym okresie spaść o 3,93 %,  a energia wyprodukowana ze źródeł odnawialnych – wzrośnie o 482 MWh.

Do celów szczegółowych, wyznaczonych w „Planie” należą:

- systematyczna poprawa, jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

- redukcja zużytej energii finalnej,

a także:

- zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy,

- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy,

- kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury gminy ukierunkowany na niskoemisyjność,

- promowanie transportu  niskoemisyjnego.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2022 – 2027” proponuje sposoby miarodajnego monitorowania efektów podejmowanych działań, jak również przedstawia szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu.

## Zgodność zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi              na poziomie lokalnym

Na terenie gminy występują następujące dokumenty planistyczne/strategiczne:

- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą (2019)

- Strategia rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2021-2030

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej

- Program Stop Smog

Strategia rozwoju Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2021-2030– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w:

Cel 3. Wzrost atrakcyjności przestrzennej, cel operacyjny Rozwój infrastruktury technicznej, zadanie Wdrażanie nowoczesnych materiałów i energii odnawialnej przy modernizacji oraz budowie budynków.

Cel operacyjny Kształtowanie poprawnej polityki przestrzennej, zadanie Modernizacja obiektów

użyteczności publicznej.

Działania wpisane w Plan wpisują się oraz uzupełniają się z  programem Stop Smog wspierającym wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W Programie Ochrony Powietrza dla Strefy Wielkopolskiej wskazano, iż szacunkowo do wymiany                jest 2055 kotłów w budynkach (w tym 14 w budynkach komunalnych).

Dla obszaru gminy Nowe Miasto nad Wartą opracowano plany zaopatrzenia w ciepło, gaz czy energię elektryczną, natomiast nie opracoawno Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu.

## Organizacja i finansowanie

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy do zadań Gminy Nowe Miesto nad Wartą. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym podmiotom, w sporej części także niepodlegających Urzędowi Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, prywatnych (np. wspólnoty mieszkaniowe czy podmioty gospodarcze).

Monitoring realizacji Planu oraz jego aktualizacja powinna być prowadzona w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przez powołaną do tego celu osobę koordynującej wszystkie działania dot. niskiej emisji (energetyka gminnego). W zależności od potrzeb stanowisko                   to może zostać rozbudowane o zespół pracowników wspierających prowadzone działania                                               w celu osiągnięcia celów ilościowych wskazanych w niniejszym dokumencie. Koszty funkcjonowania zespołu jw. należy uwzględnić w budżecie Gminy Nowe Miesto nad Wartą.

Istotne dla osiągnięcia określonych w „Planie” celów jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w PGN były:

- przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego,

- uwzględniane w dokumentach strategicznych i planistycznych,

- uwzględniane w wewnętrznych dokumentach Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje na jednostki, grupy,                         czy organizacje, wśród których wymienić można:

- Urząd Gminy wraz z podlegającymi mu jednostkami,

- Starostwo Powiatowe wraz z podlegającymi mu jednostkami,

- Mieszkańców gminy (właścicieli, współwłaścicieli domów oraz członków wspólnot mieszkaniowych),

- Wspólnoty mieszkaniowe,

- Przedsiębiorstwa prywatne,

- Organizacje pozarządowe.

Działania przewidziane w PGN będą finansowane ze środków zewnętrznych oraz własnych gminy Nowe Miasto nad Wartą w zakresie podlegającym Urzędowi Gminy. Środki na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.                        Urząd Gminy będzie aplikował o wsparcie tych inwestycji przez programy  krajowe i europejskie.

Z uwagi na to, że w budżecie gminy nie można zaplanować wydatków z wyprzedzeniem 
do roku 2027, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie planowane kwoty do wydatkowania.                            Dokładne oszacowanie wartości inwestycji będzie możliwe dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Analogicznie efekt ekologiczny zostanie zweryfikowany po opracowaniu audytów energetycznych i dokładnym ustaleniu co będzie możliwe do realizacji oraz co będzie opłacalne.

## Zakres opracowania

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych                                  do  powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Potrzeba sporządzenia i realizacji  Planu  gospodarki niskoemisyjnej wynika z zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę  Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto jest zgodna z polityką Polski i wynika z  Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2022-2027 pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych                   w ustawie o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021, Poz. 2166). Posiadanie nowego planu będzie  podstawą do uzyskania dotacji lub dofinansowania m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodnie z listą sprawdzającą do PGN opracowanie powinno mieć następującą strukturę:

- Streszczenie

- Ogólna strategia

- Cele strategiczne i szczegółowe

- Stan obecny

- Identyfikacja obszarów problemowych

- Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

- Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

- Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

- Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)

Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z ww. zalecaniami i zawiera m.in.:

- charakterystykę obszaru objętego opracowaniem oraz obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą. Dzięki tym informacjom jest możliwa identyfikację problemów, a także rozpoznanie potrzeb związanych z ochroną atmosfery,

- analizę infrastruktury energetycznej oraz identyfikację aspektów i obszarów problemowych

- metodologię oraz omówienie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery ze źródeł niskiej emisji,

- obliczenia i przedstawienia emisji w tonach ekwiwalentu CO2 dla poszczególnych obszarów

- identyfikację celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, czynników oddziałujących na jego realizację oraz ocenę ekonomiczną wraz ze wskazaniem źródeł finansowania 
i harmonogramem podejmowanych działań,

- zarządzanie PGN - organizację procesu jego realizacji i monitorowania

W dokumencie zawarto również odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy                    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,                                      udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

# Streszczenie

## Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Celem  niniejszego  opracowania  jest  analiza  zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych                                oraz  zmniejszeniem  zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji  gazów cieplarnianych (CO2) na terenie Gminy Nowe miasto nad Wartą. Cel  ten  wpisuje się w bieżącą politykę energetyczną i ekologiczną Gminy i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych. Opracowanie i realizacja zadań określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej pozwala na osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2030, tj.:

- ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu                              z 1990 r.),

- zwiększenie do co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii,

- zwiększenie o co najmniej 32,5% efektywności energetycznej.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu we wrześniu 2020 r. Komisja zaproponowała zwiększenie docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem emisji i pochłaniania emisji, do co najmniej 55 % do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r. Po przeanalizowaniu działań wymaganych we wszystkich sektorach, m.in. w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej                              i wykorzystania energii odnawialnej, Komisja rozpoczęła proces opracowania wniosków ustawodawczych, który potrwa do czerwca 2021 r., aby skutecznie zrealizować te ambitne cele. Umożliwi to UE przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu i wypełnienie zobowiązańwynikających z porozumienia paryskiego poprzez aktualizację unijnego wkładu ustalonego na szczeblu krajowym. Zaproponowane ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zawierają ogólne unijne założenia i cele polityki na lata 2021-2030. Realizacja ww. celów, będących konsekwencją                                      i kontynuacją wypracowanych działań do 2020 roku przez pakiet klimatyczno- energetyczny, wymagać będzie podjęcia szeregu różnorodnych i szeroko zakrojonych działań, nie tylko bezpośrednio sprzyjających ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale również tych,                           które wpływająna redukcję w sposób pośredni sprzyjając zmniejszeniu zużycia paliw i energii. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40% jest realizowane za pomocą unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego z celami redukcyjnymi państw członkowskich i rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. W ten sposób wszystkie sektory przyczynią się do osiągnięcia 40% celu redukcji emisji CO2 poprzez zmniejszenie emisji i zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych. Przejrzysty i dynamiczny proces zarządzania pomoże w osiągnięciu do 2025 r. celów w zakresie klimatu i energii w skuteczny i spójny sposób.

W perspektywie krajowej, odpowiedzią na wyzwania w dziedzinie ochrony klimatu, jest opracowanie Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Istotą programu jest podjęcie działań zmierzających do przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Zmiana ta powinna skutkować nie tylko korzyściami środowiskowymi, ale przynosić równocześnie korzyści ekonomiczne  i społeczne. W przyjętym 16 sierpnia 2011 roku przez Radę Ministrów Założeniach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, określono cele szczegółowe sprzyjające osiągnięciu wskazanego celu głównego, a są to:

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,

- poprawa efektywności energetycznej,

- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,

- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,

- promocja nowych wzorców konsumpcji.

Na szczeblu lokalnym, zachętą do realizacji celów wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego, mają być działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę instytucji zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na lata 2014-2020. Planuje się w sposób uprzywilejowany traktować gminy, aplikujące o środki z programu krajowego POiŚ oraz z programów regionalnych na lata 2014-2020, które będą posiadać opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z dokumentami strategicznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

## Gmina Nowe miasto nad Wartą - stan obecny

Gmina Nowe Miasto nad Wartą położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie średzkim na południowy wschód od Środy Wlkp.. Graniczy z gminami: Miłosław, Krzykosy (powiat średzki); 
z gminami Książ Wlkp. (powiat śremski), Jaraczewo, Jarocin i Żerków (powiat jarociński). Gmina Nowe Miasto nad Wartą jest gminą rolniczą posiadającą walory turystyczno-rekreacyjne.

Mapa 1 Gmina Nowe Miasto nad Wartą

Źrodło danych: www.gmina-nowe-miasto.pl/asp/pliki/foto/mapa_gmina.jpg

Gminę cechuje dobra dostępność komunikacyjna – przez jej obszar przebiega droga krajowa nr 11, droga wojewódzka nr 436 oraz linia kolejowa Poznań Główny – Ostrów Wielkopolski. Gmina położona jest w odległości ok. 50km od Poznania-stolicy województw wielkopolskiego, jednego z głównych ośrodków miejskich w zachodniej Polsce.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą ma 9018 mieszkańców (stan wg ewidencji ludności na 31.12.2020 r.). . W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Na terenie gminy występują obszary cenne przyrodniczo: Rezerwat Przyrody Dębno nad Wartą, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000 (Lasy Żerkowsko-Czeszewskie, Dolina Środkowej Warty), obszar chronionego krajobrazu Szwajcaria Żerkowska, 17 pomników przyrody.

Poprzez teren Gminy Nowe Miasto przebiega jeden z dłuższych (168 km) i ciekawszych szlaków turystycznych Wielkopolski. Rozpoczyna się w Jarocinie, przebiega przez Żerków, Nowe Miasto nad Wartą, Książ, Dolsk, Kościan i kończy się w Zieminie koło Wielichowa. Łączy on miejscowości związane z pobytem Mickiewicza w latach 1831-1832.

Mapa 2. Formy ochrony przyrody w gminie Nowe Miasto nad Wartą

Źródło danych: Strategia rozwoju gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Ponad 88% terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą stanowią grunty orne, użytki
zabudowane zajmują 2,6% powierzchni gminy, natomiast najmniejszą część zajmują
użytki zakrzewione (0,1%).

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą związane                        jest głównie:

ze spalaniem paliw (emisja komunikacyjna),

ogrzewaniem budynków mieszkalnych opalanych węglem (emisja niska),

emisją zanieczyszczeń z terenów przemysłowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973                     z póź. zm.) oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu na terenie gminy nie prowadzi badań monitoringowych jakości powietrza atmosferycznego. Ocenę jakości powietrza                  w województwie Wielkopolskim wykonuje się zgodnie z podziałem na strefy. Gmina Nowe Miasto nad Wartą jest elementem składowym strefy wielkopolskiej. Do oceny jakości powietrza wykorzystuje się pomiary wykonane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/modeling). Podstawę klasyfikacji strefy na podstawie rocznej oceny jakości powietrza stanowi:

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,

poziom docelowy,

i poziom celu długoterminowego.

Klasyfikację według parametrów dokonuje się dla każdej substancji oddzielnie,
z uwzględnieniem różnych czasów uśredniania stężeń. Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy
do poszczególnej klasy, pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jaki kryteriów dla ochrony
roślin.
W klasyfikacji podstawowej strefę zalicza się do jednej z klas:

do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,

do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe.

Tabela 1. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2020.

Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10, PM2,5 obszar
gminy Nowe Miasto nad Wartą (strefa wielkopolska) przypisano do klasy C. Przekroczenia
dopuszczalnego poziomu pyłów notowane w rocznej serii pomiarowej wykazują wyraźną
sezonową zmienność. Powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja
z sektora komunalno-bytowego. Teren gminy zaliczono również do klasy C – ze względu
na przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

## Identyfikacja obszarów problemowych

Dla gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz w odniesieniu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obszarami szczególnie problemowymi są:

- emisja substancji szkodliwych z budynków mieszkalnych – na terenie gminy domy i budynki wielorodzinne są zasilane z indywidualnych kotłowni na paliwo stałe (przy czym często stosuje się paliwo złej jakości); jedynie niewielka część budynków korzysta z sieci ciepłowniczej;

- emisja z transportu – podobnie jak w wielu innych gminach, liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy dynamicznie rośnie; zarejestrowane są pojazdy samochodowe z silnikami                    o przestarzałej konstrukcji, emitującymi znaczącą ilość substancji szkodliwych;

- brak termomodernizacji wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zasobach komunalnych;

- daleka od optymalnej sieci ścieżek rowerowych, które mogą częściowo zmniejszyć zapotrzebowanie na transport samochodowy.

## Aspekty organizacyjne i finansowe

Za realizację przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Wdrażanie działań zapisanych w Planie, monitoring osiągania przyjętych celów i wskaźników prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Realizacja niektórych z planowanych działać będzie pośrednio zależna od Urzędu Gminy, ponieważ działania te podejmowane będą przez podmioty zewnętrzne oraz mieszkańców. Gmina Nowe Miasto nad Wartą będzie mogła jedynie zachęcać ww. podmioty do osiągnięcia wyznaczonych celów w sposób finansowy (dofinansowanie pożądanych działań, nagrody) oraz poprzez informację i promocję. Pośredni wpływ gminy wyraźnie zaznaczony w zestawieniu planowanych działań.

W ramach wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą stworzy system ewidencji przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. System ten będzie zawierać takie informacje o inwestycjach zgodnych z PGN, jak:

- nazwa inwestycji;

- krótka charakterystyka inwestycji;

- lokalizacja przedsięwzięcia;

- podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji;

- nakłady inwestycyjne, harmonogram realizacji przedsięwzięcia;

- planowany efekt ekologiczny – planowana do uzyskania redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona w Mg CO2.

Podmiotem odpowiedzialnym za ewidencję przedsięwzięć zgodnych z PGN będzie Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą, a informacje o projektach zgodnych z PGN będą ewidencjonowane na wniosek zainteresowanych podmiotów w sposób zgodny z polityką Gminy Nowe Miasto nad Wartą w zakresie przechowywania i udostępniania informacji o podmiotach zewnętrznych. Każde przedsięwzięcie będzie musiało spełniać wymogi ustalone przez Gminę Nowe Miesto nad Wartą w zakresie zakresu udzielanych informacji. Zainteresowane podmioty, których inwestycje zgodne z PGN będą zarejestrowane w bazie danych, będą mogły wystąpić do Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą                        z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności danego projektu z PGN dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Dla wdrożenia i realizacji strategii zakreślonej w niniejszym dokumencie – przede wszystkim                                   w odniesieniu do działań, na które Gmina Nowe Miasto nad Wartą  ma bezpośredni wpływ – niezbędne jest wprowadzenie „mapy wpływów” – procedur mających na celu określenie zasad współpracy                           i finansowania między wszystkimi jednostkami, tj. urzędem, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi. Współpraca powinna dotyczyć także struktur wewnętrznych w ramach gminy.. Wypracowane procedury powinny stopniowo stad się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami z różnych środowisk. Dzięki temu, proces planowania i zarządzania może stąd się czytelny i przejrzysty dla ogółu społeczności. Niezbędne jest nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami uczestniczącymi we wdrażaniu PGN.

Proces wdrażania PGN wymagać będzie stałego monitoringu. Najważniejszym jego elementem jest ocena realizacji zadań z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Okresowej ocenie i analizie należy poddawać:

- stopień realizacji przedsięwzięć i zadań,

- poziom wykonania przyjętych celów,

- rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją,

- przyczyny ww. rozbieżności.

Finansowanie działań przewidzianych w niniejszym Planie może być realizowane ze środków własnych gminy Nowe Miasto nad Wartą, a także ze wsparciem zewnętrznym.

## Określenie celów ilościowych PGN

Opracowanie niniejszego Planu wraz z bazową inwentaryzacją emisji oparte zostało o rok 2015.

Wyniki inwentaryzacji bazowej dla roku 2015 wskazują na:

- zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą na poziomie 263 359,73 MWh/rok;

- emisję CO2 na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą na poziomie 57 003 MgCO2/rok;

Źródła emisji z terenu gminy:

- Mieszkalnictwo 17 726,14 Mg

- Handel usług i przemysł 15 100,15 Mg

- W budynkach użyteczności publicznej 1 151,26 Mg

- Ze zużycia energii na oświetlenie publiczne 236,95Mg

- Transport 22788 Mg

Na podstawie tak opracowanej bazy danych wyznaczono prognozę stanu na rok 2027 biorąc pod uwagę realizację inwestycji zadeklarowanych przez Gminę i interesariuszy niniejszego Planu, którzy zgłosili akces do planu.

Przyjęto do realizacji i monitorowania cele ilościowe planu dla roku 2027 na poziomie:

- zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą na poziomie 253 002,75 MWh/rok (ograniczenie o 3,93 % w porównaniu do roku 2015);

- emisję CO2 na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą na poziomie 4 093,24 MgCO2/rok (ograniczenie o 7,18 % w porównaniu do roku 2015);

- Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych na poziomie ok. 482 MWh/rok,

W celu osiągnięcia tego poziomu zaplanowano na lata 2022-2027 następujące działania inwestycyjne:

- sektor publiczny:

  - Termomodernizacja budynków oraz montaż energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego,

  - Budowa/montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaicznych, solarów lub pomp ciepła),

  - Kompleksowa modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego,

  - Budowa ścieżek rowerowych,

- sektor społeczny:

  - Termomodernizacja, montaż energooszczędnego oświetlenia w częściach wspólnych budynków oraz oświetlających przestrzeń przed budynkami,

  - Wymiana starych kotłów opalanych węglem na nowoczesne i ekologiczne,

Ponadto zakłada się następujące działania:

- promocja i edukacja w ramach jednostek Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą, obejmująca druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących OZE                         oraz możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych,

- zarządzanie energetyczne obejmujące m.in. monitorowanie i aktualizację bazy danych emisji CO2.

- promowanie poruszania się rowerem oraz promocja ścieżek rowerowych

- preferencje dla pojazdów hybrydowych/elektrycznych w zakresie parkowania

- zielone zamówienia publiczne

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające aspekty związane               z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii

Celami szczegółowymi są:

- inwentaryzacja źródeł oraz wartości emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą;

- analiza możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;

- określenie działań koniecznych do realizacji wraz z oszacowaniem ich kosztów, źródeł finansowania, oraz terminów realizacji. W zakresie wspomnianych działań znajduje się:

- optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii                      na terenie gminy;

- zmniejszenie zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców energii;

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanej ze zużyciem energii                      na terenie gminy;

- umocnienie pozycji i roli sektora publicznego w procesie racjonalnego gospodarowania energią;

- zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii                              w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowany jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach gminy, by przyniósł im widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne. Z tego też względu zaproponowane cele oraz poszczególne działania przewidują zapewnienie finansowania
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji.

Dzięki temu mieszkaniec gminy zyskuje:

- czystsze powietrze (odczuwalne szczególnie w okresie grzewczym),

- oszczędności pośrednie (oszczędności JST) oraz bezpośrednie

- możliwość uzyskania dotacji.

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania PGN. Jednym 
z elementów wdrażania Planu jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie inwentaryzacja.

Wskaźnikami efektywności działań określonych w „Planie” będą:

- poziom redukcji emisji CO2, uzyskany w poszczególnych latach,

- ograniczenie zużycia energii

- udział zużycia energii z odnawialnych źródeł energii.

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych zamierzeń. Nie będzie to możliwe bez uzyskania dofinansowania na te działania. Szczególnie dla mieszkańców miejscowości możliwość finansowania lub dofinansowania planowanych przedsięwzięć stwarza możliwości czynnego ich udziału w realizacji celów określonych 
w niniejszym PGN.

Realizacja działań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą jest zadaniem ambitnym, ale możliwym do realizacji. Działania zaplanowane do realizacji na lata 2022-2027 pozwolą na ograniczenie emisji na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą .

# Ogólna strategia

## Cele strategiczne i szczegółowe

Cele główne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2022-2027 (dalej zwanego również „PGN”) to:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 7,18 % w 2027 r. w stosunku do przyjętego roku bazowego, z poziomu 57 003 Mg rocznie do poziomu 52 909,76 Mg rocznie;

- zwiększenie do 2027 r. udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 0,31 pp.                             w stosunku do przyjętego roku bazowego, z poziomu 3,01% do poziomu 3,32 % zużycia energii;

- redukcja zużycia energii finalnej do 2027 r. o 3,93%, ze 263 359,73 MWh w 2015 r. 
do 253 002,75 MWh w 2027 r.

Wymienione cele szczegółowe w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii pozwolą na uzyskanie przyjętych celów głównych oraz skompensowanie wzrostu emisji i zużycia energii wynikających z rozwoju gospodarczego w okresie pomiędzy rokiem bazowym i docelowym.  Do celów szczegółowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwolą na osiągnięcie celu strategicznego, należą:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 4093,24 Mg rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym;

- zwiększenie ilości zużywanej energii ze źródeł odnawialnych o 482 MWh rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym;

- redukcja zużycia energii o 10 356,98 MWh rocznie pomiędzy rokiem docelowym i bazowym.

Do celów szczegółowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwolą na osiągnięcie celu strategicznego, należą:

- inwentaryzacja źródeł oraz wartości emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą ;

- analiza możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych;

- określenie działań koniecznych do realizacji wraz z oszacowaniem ich kosztów, źródeł finansowania, oraz terminów realizacji. W zakresie wspomnianych działań znajduje się:

- optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy;

- zmniejszenie zużycia energii finalnej w poszczególnych sektorach odbiorców energii;

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanej ze zużyciem energii na terenie gminy;

- umocnienie pozycji i roli sektora publicznego w procesie racjonalnego gospodarowania energią;

- zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z dokumentami strategicznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą ma przyczynić                                                  się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2027, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej;

- poprawy jakości powietrza.

Działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą spójne z:

- Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego – doprowadzą w efekcie do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu);

- Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą ;

- innymi dokumentami strategicznymi, szczególnie na poziomie gminy, zawierającymi zapisy związane z ochroną środowiska; w przypadku konieczności aktualizacji obowiązujących dokumentów strategicznych o uwarunkowania wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – taka aktualizacja zostanie zaproponowana w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej   i wdrożona po przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wszelkie działania, przewidziane do realizacji w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zaplanowane zostały w kontekście istniejącej infrastruktury, podejmowanych dotychczas działań proekologicznych oraz przyjętych dokumentów i zamierzeń strategicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie mieć – po jego przyjęciu przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą – charakter dokumentu obowiązującego, określającego cele strategiczne i szczegółowe oraz działania konieczne do ich osiągnięcia, wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów                                            i przewidywanych źródeł finansowania. W Planie ustalone zostaną również zasady monitorowania                         i raportowania wyników przyjętej polityki ekologiczno-energetycznej. Zakłada się, że władze gminy Nowe Miasto nad Wartą dokonywać będą ewaluacji wdrażania zamierzeń PGN oraz dokonają stosowanych aktualizacji w przypadku, gdyby przyjęte w PGN cele nie były wdrażane, lub wdrożone cele krótko- i średniookresowe nie przybliżałyby gminy do osiągnięcia celu strategicznego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uwzględnia w możliwie szerokim stopniu zapisy międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, w tym – Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej – listy sprawdzającej do PGN.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi                                         i wytycznymi

Poniżej prezentowana jest zależność pomiędzy poszczególnymi strategicznymi dokumentami krajowymi i unijnymi.

Przekształcenie w kierunku gospodarki niskoemisyjnej stanowi jedno z najważniejszych wyzwań gospodarczych i środowiskowych stojących przed Unią Europejską i państwami członkowskimi.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza zostały zawarte w Ramowej Konwencji Klimatycznej UNFCCC i są przedmiotem porozumień międzynarodowych zwłaszcza w kontekście emisji gazów cieplarnianych. Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC została podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ Dotyczącej Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku.

Konwencja podkreśla, że globalne ocieplenie stanowi realne zagrożenie. Problemy związane z tym faktem nie były tak oczywiste w 1992 r., kiedy to brakowało naukowych dowodów. Nawet w dniu dzisiejszym wiele osób wciąż nie jest przekonanych o istnieniu globalnego ocieplenia i jego poważnych konsekwencjach, które mogą mieć wpływ na środowisko w kolejnych dekadach, a nawet wiekach. Konwencja dostrzega problem ocieplenia klimatu i stara się go rozwiązać.

Głównym założeniem Konwencji jest ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznej, antropogenicznej (wywołanej przez człowieka) ingerencji w system klimatyczny. Taka ingerencja może spowodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu tego systemu. Poziom stabilizacji powinien być osiągnięty w określonym czasie, który umożliwi ekosystemom przystosowanie się do zmian klimatu w naturalny sposób. Zapewni to bezpieczeństwo i stabilność produkcji żywności oraz umożliwi zrównoważony rozwój gospodarczy.

Do głównych zadań konwencji należy:

- wspieranie działań, na szczeblach globalnym, regionalnym i krajowym, prowadzonych                         w ramach zrównoważonego rozwoju i mających na celu ograniczanie skutków zmian klimatu oraz przystosowanie się do nich;

- wspieranie procesów międzynarodowych dotyczących skutecznej i efektywnej implementacji Protokołu z Kioto;

- udostępnianie i rozpowszechnianie przystępnie przedstawianych oraz wiarygodnych informacji i danych dotyczących zmian klimatu;

- promowanie zaangażowania organizacji pozarządowych, sektorów biznesu i przemysłu oraz środowisk naukowych w kwestie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu;

- promowanie skutecznego komunikowania się oraz wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą dostrzega korzyści, jakie niesie ze sobą przestawianie gospodarki                     na tory niskoemisyjne. Rozwój gospodarczy odbywa się w głównej mierze na poziomie lokalnym,                      a więc chcąc transformować gospodarkę – właśnie tam powinno się planować określone działania.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą będzie spójny z celami pakietu klimatyczno-energetycznego, realizując ponadto wytyczne nowej strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Unii Europa 2020.

Dokument ten jest ważnym krokiem w kierunku wypełnienia zobowiązania Polski w zakresie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do 2020 r. oraz na lata późniejsze w podziale na: elektroenergetykę, ciepło i chłód oraz transport. Wymagania te wynikają z dyrektywy 2009/28/WE                     z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

PGN jest również zgodny z Dyrektywą 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, w której Komisja Europejska nakłada obowiązek dotyczący oszczędnego gospodarowania energią, wobec jednostek sektora publicznego oraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE                          w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiązuje państwa członkowskie UE,                    aby od końca 2018 r. wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej były budynkami                „o niemal zerowym zużyciu energii”.

Źródła prawa europejskiego: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia                            25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1                               z 14 listopada 2012 r.), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE L 09.140.16).

## Dokumenty strategiczne - kontekst międzynarodowy

## Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)

Dokument Konwencji został przygotowany w maju 1992 r. w Nowym Jorku i przedłożony do podpisu podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój, jaka odbyła się w Rio de Janeiro (Brazylia) 4 czerwca 1992 r. Formalnie weszła ona w życie 21 marca 1994 roku. Od tego czasu stronami Konwencji zostało 189 państw, włącznie ze Wspólnotą Europejską. Dla Polski Konwencja weszła w życie 26 października 1994 roku. Głównym celem Konwencji jest doprowadzenie                                                do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.

Konwencja zobowiązuje kraje rozwinięte oraz kraje z gospodarką w okresie przejściowym                                    do stabilizacji emisji gazów cieplarnianych (tzn. dwutlenku węgla – CO2, metanu – CH4 i podtlenku azotu – N2O) na poziomie roku 1990 do roku 2000. Zgodnie z artykułem 4.6 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz paragrafami 4a i 7 decyzji 9 Drugiej Konferencji Stron tej Konwencji Polska uznała celowość elastycznego podejścia do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Konwencji i przyjęła rok 1988 jako rok bazowy. Powodem zmiany bazowego roku z 1990 na 1988 jest fakt, że rok 1990 był w Polsce pierwszym rokiem po zasadniczych zmianach politycznych i gospodarczych, a w konsekwencji także ustrojowych, które wpłynęły                                                                na stabilność polskiej gospodarki, a wielkość emisji gazów cieplarnianych w 1990 r. nie odpowiada ani normalnemu poziomowi emisji, jaki wynika z potrzeby rozwoju naszego kraju, ani faktycznemu potencjałowi gospodarczemu Polski (głównie z faktu oparcia polskiej energetyki na spalaniu węgla). Limity dla Polski były w kolejnych latach przez Komisję Europejską zmieniane. Wśród innych zobowiązań  konwencji znajdują się m.in. obowiązek przedkładania corocznych inwentaryzacji emisji                        i pochłaniania gazów cieplarnianych przez kraje z Załącznika, inicjowanie i ułatwianie współpracy międzynarodowej na rzecz ograniczania zmian klimatu, czy tworzenie i funkcjonowanie światowego systemu monitoringu zmian klimatu.

Uzupełnieniem Konwencji jest Protokół z Kioto – międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, wynegocjowane na konferencji w Kioto w grudniu 1997 r. (traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 r.). Protokół z Kioto jest pierwszym dokumentem uzupełniającym Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Polska podpisała Protokół 15 lipca 1998 r., a ratyfikowała 13 grudnia 2002 r. Jest to najważniejszy prawnie wiążący instrument Konwencji, zobowiązujący kraje do redukcji emisji gazów cieplarnianych (Konwencja zachęca do tego). Działania celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powinny odbywać się głównie na szczeblu krajowym, jednakże Protokół przewidział dodatkowe metody                                   ich realizacji, tzw. mechanizmy z Kioto: - handel emisjami (Emission Trading, carbon market), mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) oraz wspólna implementację (Joint Implementation – JI). Mechanizmy te m.in. zachęcają kraje rozwijające się do prowadzenia działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Najwyższym organem UNFCCC jest COP (Conference of Parties), Konferencja Stron Konwencji, obradująca rokrocznie. Ostatni COP (COP20) miał miejsce 1–12 grudnia 2014 r. w Limie, podczas którego delegacje ponad 190 krajów zawarły kolejne porozumienie w kwestii polityki klimatycznej.                 W myśl obecnych postanowień, strony Konwencji przedstawią własne cele redukcyjne w kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przed tegorocznym szczytem w Paryżu (COP 21), gdzie ma zostać uzgodnione globalne porozumienie na rzecz ochrony klimatu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej odnosi się wprost do zagadnień związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Jego realizacja przyczyni się do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych na poziomie, który zapobiegnie antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.

## Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza                          na dalekie odległości (LRTAP)

Strony Konwencji postanawiają chronić człowieka i jego środowisko przed zanieczyszczaniem powietrza oraz dążyć do ograniczenia i tak dalece, jak to jest możliwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odległości. Służyć temu mają ustalone zasady wymiany informacji, konsultacji, prowadzenia badań i monitoringu. Ponadto zobowiązują się rozwijać politykę i strategię, które będą służyć jako środki do zwalczania emisji zanieczyszczeń powietrza, biorąc pod uwagę podjęte już wysiłki w skali krajowej i międzynarodowej. Priorytetami Konwencji do 2025 r. są: ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z punktu widzenia wpływu na zdrowie (szczególnie w zakres pyłów PM2,5), zwiększenie znaczenia monitoringu przy ocenie wywiązywania się państw z przyjętych zobowiązań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz zwiększenie znaczenia ocen zintegrowanych z punktu widzenia wpływu na ekosystemy. Do konwencji podpisano szereg protokołów:

- Protokół w sprawie długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie,

- Protokół dotyczący ograniczenia emisji siarki lub jej przepływów transgranicznych,

- Protokół dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich transgranicznego przemieszczania,

- Protokół dotyczący kontroli emisji lotnych związków organicznych lub ich transgranicznych przepływów,

- Protokół w sprawie dalszej redukcji emisji siarki,

- Protokół dotyczący metali ciężkich,

- Protokół w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych,

- Protokół w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji i ozonowi przyziemnemu (tzw. Protokół z Göteborga).

Realizowany Plan wpłynie pozytywnie na realizację postanowień zapisów Konwencji – działania planowane przez gminę wpłyną na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których występowanie ma bezpośredni i pośredni wpływ na stan zdrowia ludności.

## Pakiet klimatyczno-energetyczny UE

Tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny, skrótowo zwany pakietem „3x20%” (od celów w nim zawartych), został przyjęty w marcu 2007 r. przez Parlament Europejski i kraje członkowskie UE,                       w tym Polskę. Najważniejszymi celami przedstawionymi przez Komisje Europejską dla UE, było:

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. - w stosunku do bazowego 1990 r. – (oraz 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych);

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20%                        w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych;

- zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

W styczniu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła dokument określający nowe założenia polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020-2030 r. („Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Ramy polityki klimatycznej i energetycznej na lata 2020–2030” (COM(2014) 15)) wraz z towarzyszącą mu oceną skutków (impact assessment). Podstawowymi założeniami tego dokumentu są:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r., w porównaniu do wielkości emisji                 w roku bazowym 1990;

- zwiększenie udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przynajmniej o 27% w bilansie energetycznym całej Unii Europejskiej do 2030 r.;

- utrzymanie poprawy efektywności energetycznej.

Na ostatnim szczycie klimatycznym UE w Brukseli (23-24 października 2014 r.), Rada Europejska uzgodniła, zgodnie z przyjętym podczas poprzedniego szczytu (w marcu 2014 r.) planem, ramy polityki energetyczno-klimatycznej UE na lata 2020-2030. W ramach dyskusji o wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego UE Rada Europejska zwróciła uwagę na potrzebę wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych oraz zrównoważonych technologii niskoemisyjnych. Głównym elementem porozumienia w nowym pakiecie klimatycznym jest redukcja emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. względem 1999 r.

Akty prawne wchodzące w skład pakietu klimatyczno-energetycznego (opublikowane                             w Dzienniku Urzędowym UE L 140 z dnia 5 czerwca 2009 r.), integrujące obszary gospodarki z celami związanymi z ochroną środowiska i ochroną klimatu:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS),

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. ws. wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS),

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (tzw. dyrektywa CCS),

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (tzw. dyrektywa OZE).

Niniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wynika wprost z wdrażania pakietu klimatyczno-energetycznego. Jego realizacja pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w skali lokalnej, tym samym wpłynie na możliwość osiągnięcia celów globalnych zapisanych w Pakiecie.

## Dyrektywa CAFE (Clean Air For Europe)

Najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest pilne ograniczenie emisji zanieczyszczeń w tym spełnienie standardów jakości powietrza określonych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Obecnie, 23 państwa członkowskie mają problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza określonych w dyrektywie CAFE. Zanieczyszczenie powietrza w miejscowościach wynika przede wszystkim z tzw. niskiej emisji. Jest ona powodowana przez zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. W dyrektywie wskazano, iż w przypadku gdy cele dotyczące jakości powietrza ustalone w niniejszej dyrektywie nie są osiągane, państwa członkowskie powinny podjąć działania w celu dotrzymania wartości dopuszczalnych i poziomów krytycznych oraz, w miarę możliwości, dotrzymania wartości docelowych i osiągnięcia celów długoterminowych. Działaniu temu mają służyć programy ochrony powietrza, które wyznaczają środki w celu osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub wartości docelowych.

W dyrektywie określono wartości dopuszczalne pyłu PM10 dla ochrony zdrowia ludzkiego. Wartość dopuszczalna dobowa wynosząca 50 μg/m3, nie może zostać przekroczona więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym, a wartość średnioroczna powinna wynosić 40 μg/m3. Dyrektywa wprowadza ponadto krajowy cel redukcji narażenia, wartość docelowa i wartość dopuszczalna dla PM2,5. Została ona określona na poziomie 25 μg/m3 do 1 stycznia 2015 r., natomiast do 1 stycznia 2020 r. powinna osiągnąć poziom 20 μg/m3.

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie wpłynie pozytywnie na realizację założeń Dyrektywy CAFE – dzięki podejmowanym działaniom nastąpi nie tylko zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale i ograniczenie emisji pozostałych zanieczyszczeń do powietrza.

## Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego UE, zastępującym Strategię Lizbońską. Jak podaje komunikat opublikowany 3 marca 2010 r. w strategii podkreśla się potrzebę wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów, a do osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe priorytety: wzrost inteligentny, wzrost zrównoważony, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.

Strategia określa, że zmiana klimatu jest jednym z głównych motorów długofalowych zmian ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Dokument diagnozuje problemy związane                                                     ze zmianami klimatycznymi, na które mają być narażone głównie sektory turystyki, rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa i energetyki. Wskazuje konieczność przeciwdziałania tym zmianom. Ma się to odbywać głównie przez ograniczenie w dziesięcioleciu 2011-2020 emisji dwutlenku węgla nawet o 30% (jeśli pozwolą na to warunki), wykorzystywanie w pełni możliwości nowych technologii, takich jak wychwytywanie dwutlenku węgla i sekwestracja, bardziej efektywne korzystanie z zasobów naturalnych, wzmocnienie odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem, zwiększenie możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i reagowania na nie, opracowanie wizji zmian strukturalnych i technologicznych, jakie będą musiały zajść do roku 2050, aby gospodarka                            w państwach UE stała się niskoemisyjna, korzystająca efektywnie z zasobów i odporna na zmiany klimatu oraz zachowanie bioróżnorodności.

Podstawowym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery na terenie gminy. Tym samym dokument ten odnosi się wprost do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w skali lokalnej.

## Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

W opublikowanym w wersji ostatecznej 8 marca 2011 r. komunikacie Rada Europejska potwierdziła cel UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80–95% po osiągnięciu redukcji w wymiarze 20% do roku 2020 w porównaniu z poziomem w 1990 r. Kontekstem planowanej redukcji emisji są sugestie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPPC). Określono, że w przypadku, gdy na świecie nie zostaną podjęte żadne działania w zakresie zwalczania zmiany klimatu, wzrost temperatury może być większy niż 2°C (w stosunku do okresu referencyjnego) jeszcze przed 2050 r.                     i większy niż 4oC do 2100 r.

PGN odnosi się wprost do zagadnień związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych                              i przejściem na gospodarkę niskoemisyjną; jego realizacja w perspektywie do 2025 r. będzie wpisywać się w planowane ograniczenie emisji w UE o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r., i będzie miała na szczeblu lokalnym istotne znaczenie dla dalszych działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych docelowo o 80-95%.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w najważniejsze cele Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030:

- ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu                  z 1990 r.)

- zapewnienie co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii

- poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 proc.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu we wrześniu 2020 r. Komisja zaproponowała zwiększenie docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem emisji i pochłaniania emisji, do co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomu z 1990 r.

## Kontekst krajowy

Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w kilkunastu aktach prawnych. Planowanie energetyczne, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami, realizowane jest głównie na szczeblu gminnym. W pewnym zakresie uczestniczy w nim także samorząd województwa. Biorą w nim także udział wojewodowie oraz Minister Gospodarki, jako przedstawiciele administracji rządowej. Na planowanie energetyczne ma również wpływ działalność przedsiębiorstw energetycznych.

## Strategia Rozwoju Kraju 2020

„Strategia Rozwoju Kraju 2020” (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny                           ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno                   dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W Strategii Rozwoju Kraju jest wyznaczony strategiczny Cel 6 Bezpieczeństwo energetyczne                                   i środowisko, który jest spójny z dokumentem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą, głównie poprzez poniższe działania, jakie wyznaczono w ramach tego celu, tj.:

- modernizacja regionalnej i lokalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej (w tym umożliwiająca wykorzystanie energii z OZE) oraz rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł,

- wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii.

## Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego. Dokument został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 02.02.2021r. Najważniejsze uwzględnione główne kierunki i cele wynikające z Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku z punktu widzenia niniejszego dokumentu:

Główny cel: Celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

Najważniejsze z punktu widzenia niniejszego dokumentu kierunki działania:

1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych. Racjonalne wykorzystanie

zasobów energetycznych:

- biomasa i odpady nierolnicze:

- racjonalne wykorzystanie własne.

2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej. Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną.

- OZE - wzrost wykorzystania,

- infrastruktura sieciowa:

- rozbudowa sieci przesyłu i dystrybucji,

- wzrost jakości dystrybucji energii,

- rozwój inteligentnych sieci.

4. Rozwój rynków energii. W pełni konkurencyjny rynek energii elektrycznej, gazu ziemnego

oraz paliw ciekłych:

- energia elektryczna:

- urynkowienie usług systemowych.

6. Rozwój odnawialnych źródeł energii. Obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz

dywersyfikacja wytwarzania energii.

- 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

- w ciepłownictwie i chłodnictwie – 1-1,3 pkt proc. rocznego przyrostu zużycia,

- warunkowy rozwój niesterowalnych OZE,

- wsparcie rozwoju OZE (z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy sieci).

7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji. Powszechny dostęp do ciepła oraz niskoemisyjne

wytwarzanie ciepła w całym kraju:

- aktywne planowanie energetyczne w regionach:

- budowa mapy ciepła,

- ciepłownictwo systemowe:

- konkurencyjność w stosunku do źródeł indywidulanych,

- rozbudowa systemów dostaw ciepła i chłodu,

- wykorzystanie magazynów ciepła,

- obowiązek przyłączania odbiorców do sieci.

- ciepłownictwo indywidulane:

- zwiększenie wykorzystywania paliw innych niż stałe – gaz, niepalne OZE, energia elektryczna,

- skuteczny monitoring emisji zanieczyszczeń,

- ograniczenie wykorzystania paliw stałych.

8. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki. Zwiększenie konkurencyjności

gospodarki:

- 23% oszczędności energii pierwotnej w 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.,

- prawne i finansowe zachęty do działań proefektywnościowych,

- wzorcowa rola jednostek sektora publicznego,

- poprawa świadomości ekologicznej,

- intensywna termomodernizacja mieszkalnictwa,

- ograniczenie niskiej emisji,

- redukcja ubóstwa energetycznego.

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych   na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021, Poz. 2166). Powyższa ustawa, która reguluje obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2012/27/UE, określa m.in.:

· zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

· zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

· zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej

Pełnienie modelowej roli przez administrację publiczną wykonywane jest na podstawie powyższej ustawy, określającej między innymi zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.

## Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Plan przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej:

1. Bezpieczeństwa energetycznego,

2. Wewnętrznego rynku energii,

3. Efektywności energetycznej,

4. Obniżenia emisyjności,

5. Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Krajowy plan wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:

- -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS                                  w porównaniu do poziomu w roku 2005,

- 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy                                   do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych,                                                 w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 14% udziału OZE                      w transporcie, roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. Średnio-rocznie.

- wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,

- redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków polityki państwa.

Podstawowym przepisem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2021 poz. 1973.). Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły. Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie, ekosystemy, lecz także na procesy gospodarcze (np. turystyka, rolnictwo).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 poz. 610)

Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania:

a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

b) biogazu rolniczego

– w instalacjach odnawialnego źródła energii,

c) biopłynów;

2) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie:

a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

b) biogazu rolniczego,

c) ciepła

– w instalacjach odnawialnego źródła energii;

3) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;

4) zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;

5) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii

o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń;

6) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych.

Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów Art. 4. 1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

1) większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

2) nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

## Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą                           do roku 2030)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z zapisami Krajowego programu ochrony powietrza                      do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia  i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Cel ten realizowany będzie poprzez określenie celów szczegółowych oraz wskazanie kierunków interwencji. Przedstawione w programie działania umożliwią, w połączeniu  z kierunkami interwencji przezwyciężenie barier wskazanych w diagnozie, hamujących efektywną realizację programów ochrony powietrza, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu jakości

powietrza w Polsce.

Celami szczegółowymi Krajowego Programu Ochrony Powietrza są:

- osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,

- osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu                                     na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.

Wymienione cele zostaną zrealizowane poprzez określenie kierunków działań na poziomie krajowym, za realizację których oraz koordynację bezpośrednio będzie odpowiadał minister właściwy do spraw środowiska, jak również kierunków interwencji, które będą realizowane na poziomach wojewódzkim                 i lokalnym.

## Zintegrowane strategie rozwoju

Zintegrowane strategie rozwoju są przyjętymi lub projektowanymi dokumentami, w oparciu o które realizuje się cele rozwojowe wyznaczone przez DSRK i SRK 2020 i dzięki którym prowadzona jest polityka rozwoju państwa. Strategii tych jest dziewięć, a za ich formę odpowiadają wyznaczone ministerstwa:

- Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Ministerstwo Gospodarki) – SIEG

- Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – SRKL

- Strategia rozwoju transportu (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) – SRT

- Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (Ministerstwo Gospodarki) – BEiŚ

- Strategia Sprawne państwo (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) – SSP

- Strategia rozwoju kapitału społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – SRKS

- Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) - SRR

- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) - SZRWiR

- Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (Ministerstwo Obrony Narodowej) – SRSBN.

Na podstawie przeglądu opublikowanych strategii rozwoju lub ich aktualnych projektów publikowanych na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego można określić, że działania związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną uwzględnione zostały przede wszystkim w BEIŚ.

Według BEIŚ postępujące zmiany klimatyczne są największym wyzwaniem Europy i świata, mając swoje konsekwencje m.in. w gospodarce energetycznej i środowisku, i w sposób pośredni                                    lub bezpośredni oddziałując na zdrowie człowieka. BEiŚ określa, że w Polsce należy spodziewać                            się wzrostu emisji substancji zanieczyszczających atmosferę i gazów cieplarnianych. Wskazane byłoby więc osiągnięcie takiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, by jej rozwój nie powodował tego typu procesów. Działania te będą poniekąd wynikały z dążenia Polski do osiągnięcia standardów UE w zakresie ochrony powietrza, co również będzie oddziaływać na gospodarkę i jakość życia mieszkańców. PGN wpisuje się w założenia BEIŚ poprzez wprowadzanie efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki w gminie i tym samym przeciwdziałanie postępującym zmianom klimatycznym.

## Kontekst regionalny

## Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Strategia uchwalona 27 grudnia 2020 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego,                                           jest najważniejszym dokumentem regionu, wytyczającym cele, zadania i kierunki jego rozwoju do 2030 r. Dokument uchwalony wyodrębnia 4 cele strategiczne, z których 1 dotyczy ochrony środowiska naturalnego:

cel strategiczny 3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WIELKOPOLSKI, cel operacyjny 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski.

Kilka z celów operacyjnych dotyczy: Zwiększanie i ochrona zasobów wód oraz poprawa ich jakości, Poprawa jakości powietrza, Poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym zasobów leśnych oraz zapewnienie trwałości i ciągłości systemu przyrodniczego, Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa, Kształtowanie świadomości 
i postaw ekologicznych  społeczeństwa, wzmacnianie bezpieczeństwa ekologicznego 
i środowiskowego

Lepsze zarządzanie energią. Jeden z celów operacyjnych dotyczy ograniczenia emisji substancji                     do atmosfery, m.in. przez zmniejszenie tzw. ,,niskiej emisji”, modernizację układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, centralizację systemów grzewczych, promocję niskoemisyjnych form transportu oraz uwzględnienie ochrony powietrza w planach zagospodarowania przestrzennego. Cele operacyjne dotyczące optymalizacji gospodarowania energią, oraz rozwoju produkcji i wykorzystania alternatywnych źródeł energii, realizowane będą między innymi przez modernizację sieci przesyłowych, termomodernizację budynków, wspieranie edukacji ekologicznej, budowę nowych instalacji energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii, wzmocnienie potencjału badawczo–rozwojowego, a także rozwój współpracy sektora naukowego z sektorem przedsiębiorców.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej doskonale wpisuje się w „Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.” poprzez zmniejszenie emisji do  atmosfery szkodliwych substancji m.in. dzięki minimalizowaniu energochłonności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

## Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 22 października 2020 r. Jako jeden z celów i kierunków działań polityki ekologicznej województwa wielkopolskiego do 2030 roku, wymienić należy spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa. Cel ten władze województwa zamierzają osiągnąć m.in. przez wdrożenie programów ochrony powietrza, wzmocnienie systemu monitoringu powietrza, zastępowanie węgla jako paliwa przez odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków, modernizację układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, a także instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w trakcie spalania.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego do roku 2030, którego jednym z wielu celów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji.

## Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na lata 2021-2024.

Dokument przyjęty 29 września 2020 r. przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Istotnymi celem generalnym Strategii w który wpisuje się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej są (…) działania na rzecz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych na ochronę środowiska                i gospodarkę wodną.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się również w priorytety działalności funduszu i jego cel: efektywność energetyczna i ochrona środowiska, który dąży do poprawy sytuacji związanej z jakością powietrza.

## Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego                    na lata 2014-2020 oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Jest dokumentem, o którym mowa w artykule 2 punkt (5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego               i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                                         oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Z kolei na gruncie prawa krajowego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 jest dokumentem, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 jest instrumentem realizującym zadania zmierzające do osiągania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej przez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Obszar interwencji Programu jest przede wszystkim pochodną ustaleń zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Jego zakres ograniczają lista celów tematycznych określonych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)                    nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006                   oraz priorytety inwestycyjne określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)                     nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia Plan Gospodarki rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego to dokument, o którym mowa                             w artykule 2 punkt (25) ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jest to dokument przygotowany i przyjęty przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym oraz zatwierdzony w zakresie wyboru projektów przez komitet monitorujący, określający w szczególności zakres działań lub poddziałań realizowanych                         w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego. Stanowi on kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego na temat możliwości i sposobu realizacji projektów. Zawarte informacje dotyczące typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów,                       grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania, ułatwią przygotowanie projektu i prawidłowe przygotowanie wniosku o jego dofinansowanie. Jednocześnie dokument ten stanowi podstawę                             do przygotowania i przedstawienia Komitetowi Monitorującemu do analizy i zatwierdzenia kryteriów wyboru finansowanych operacji.

Szczegółowy opis priorytetów oraz jego zmiany zatwierdzane są uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a następnie sporządzany jest tekst jednolity dokumentu.

W ramach WRPO 2014+ oraz SzOOP zaplanowane zostały działania wprost związane z gospodarką niskoemisyjną. Niektóre z planowanych działań są realizowane wyłącznie w powiązaniu z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z ww. dokumentami – jest dokumentem niezbędnym                        w przypadku dofinansowania niektórych typów projektów, związanych z gospodarką energetyczną oraz transportem.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w projekt Fundusze Europejski dla Wielkopolski na lata 2022-2027 w Cel szczegółowy (i) wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych którego głównym zakresem interwencji będzie:

1. Poprawę efektywności gospodarowania energią w sektorze przedsiębiorstw wraz z instalacją OZE. 
2. Poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą i/lub modernizacją źródeł ciepła, albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej.

3. Budowę i/lub modernizację zdolnych do odbioru ciepła odpadowego systemów ciepłowniczych                          i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła.

4. Wdrażanie komplementarnych działań wzmacniających rozwój gospodarki niskoemisyjnej, promocja efektywności  energetycznej, systemów zarządzania energią, w tym budynków zero/niskoemisyjnych                i pasywnych.

## Kontekst lokalny

## Strategia rozwoju gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2021-2030

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w cel 3. Wzrost atrakcyjności przestrzennej, cel operacyjny Rozwój infrastruktury technicznej, zadanie Wdrażanie nowoczesnych materiałów i energii odnawialnej przy modernizacji oraz budowie budynków; Cel operacyjny Kształtowanie poprawnej polityki przestrzennej, zadanie Modernizacja obiektów użyteczności publiczne.

## Gmina Nowe Miasto nad Wartą – stan obecny

## Ogólny opis i położenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

Gmina Nowe Miasto nad Wartą to gmina wiejska. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu średzkiego. Gmina Nowe Miasto nad Wartą ma 9018 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 15,6% ludności powiatu. Gmina stanowi 19,2% powierzchni powiatu.

Mapa 3 Położenie gminy na tle Polski

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Miasto_nad_Wart%C4%85_(gmina)

Mapa 4 Położenie gminy na tle województwa

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Miasto_nad_Wart%C4%85_(gmina)

Sołectwa na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

Sołectwo Boguszyn (Boguszyn, Świętomierz)
Liczba mieszkańców sołectwa: 909 osób

Sołectwo Boguszynek 
Liczba mieszkańców sołectwa: 253 osoby

Sołectwo Chocicza (Chocicza, Teresa, Utrata)
Liczba mieszkańców sołectwa: 1796 osoby

Sołectwo Chromiec 
Liczba mieszkańców sołectwa: 279 osób

Sołectwo Chwalęcin
Liczba mieszkańców sołectwa: 254 osoby

Sołectwo Dębno (Dębno, Lutynia)
Liczba mieszkańców sołectwa: 206 osób

Sołectwo Klęka (Klęka, Wolica Nowa, Aleksandrów, Elżbietów) 
Liczba mieszkańców sołectwa: 1105 osób

Sołectwo Kolniczki (Kolniczki, Jadwigów)
Liczba mieszkańców sołectwa: 338 osób

Sołectwo Kruczynek 
Liczba mieszkańców sołectwa: 215 osób

Sołectwo Kruczyn
Liczba mieszkańców sołectwa: 360 osób

Sołectwo Komorze (Komorze, Komorze Nowe)
Liczba mieszkańców sołectwa: 306 osób

Sołectwo Michałów
Liczba mieszkańców sołectwa: 176 osób

Sołectwo Nowe Miasto nad Wartą
Liczba mieszkańców sołectwa: 1573 osoby

Sołectwo Radliniec (Radliniec, Dąbrowa)
Liczba mieszkańców sołectwa: 117 osób

Sołectwo Rogusko
Liczba mieszkańców sołectwa: 44 osoby

Sołectwo Skoraczew
Liczba mieszkańców sołectwa: 149 osób

Sołectwo Stramnice
Liczba mieszkańców sołectwa: 157 osób

Sołectwo Szypłów (Szypłów, Tokarów)
Liczba mieszkańców sołectwa: 306 osób

Sołectwo Wolica Kozia (Wolica Kozia, Hermanów)
Liczba mieszkańców sołectwa: 175 osób

Sołectwo Wolica Pusta
Liczba mieszkańców sołectwa: 450 osób

Historia gminy

Gmina Nowe Miasto nad Wartą położona jest niemal w samym centrum historycznej
Wielkopolski - na terenie powiatu średzkiego. Gmina mieści się ok. 50 km od Poznania, stolicy
wielkopolski. Na terenie gminy możemy zaobserwować typowy krajobraz wielkopolski jakimi
są rozległe niziny wypełnione szachownicą pól i łąk. Na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
występują również wały wydmowe, niewielkie wzniesienia, niekiedy porośnięte lasami.                                 Gmina stanowi ok. 20 % powierzchni powiatu średzkiego.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą graniczy z gminami: Miłosław, Krzykosy (powiat średzki); z gminami Książ Wlkp. (powiat śremski), Jaraczewo, Jarocin i Żerków (powiat jarociński).

Mapa 5 Położenie gminy na tle Powiatu

Źródło: http://www.gminy.pl/powiaty/350.html

Mapa 6 Mapa Gminy Nowe Miasto nad Wartą z wyszczególnieniem miejscowości na terenie gminy.

źródło: https://nowemiastonadwarta.e-mapa.net/

Głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym, oświatowym oraz opieki zdrowotnej jest wieś Nowe Miasto nad Wartą. Znajdują się w nim:

- Urząd Gminy Nowe Miasto Nad Wartą

- ośrodki opieki zdrowotnej

- Przedszkola

- Szkoły Podstawowe

- Zespoły Szkół

- Gminny Ośrodek Kultury

- Centrum Usług Wspólnych

- Biblioteka

- Organizacje pozarządowe

Gminę zamieszkuje zamieszkałe przez  8 984  osób (wg danych GUS z XII.2020r.).

Gmina wyróżnia się dużym potencjałem turystycznym. Coraz większą rolę odgrywają nowo powstałe gospodarstwa agroturystyczne.

Zielono-czarny szlak turystyczny (jeden z najciekawszych i najdłuższych szlaków w Wielkopolsce)   oraz trasy nordic-walking („Pod Krzywą Sosną”, „Kozia”, „Rumiankowa”) są doskonałym pomysłem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Gmina Nowe Miasto nad Wartą odznacza się bogatym dziedzictwem kulturowym, o czym świadczy 17 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego.

## Środowisko

Obszar gminy Nowe Miasto nad Wartą znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzującego się wzajemne oddziaływaniem powietrza morskiego i kontynentalnego.                              Przez większą część roku na teren gminy napływają masy powietrza znad północnego i północno-wschodniego Atlantyku. Wilgotne masy powietrza polarno-morskiego latem powodują znaczne zachmurzenie i opady atmosferyczne. W zimie powietrze to odpowiedzialne jest za ocieplenie i odwilż. Na kształtowanie pogody na obszarze gminy wpływ mają również masy powietrza napływające                            z obszaru kontynentu – powietrze polarno-kontynentalne oraz masy powietrza arktycznego                                            i zwrotnikowego. Teren gminy został zaklasyfikowany do regionu klimatycznego VIII zachodniopomorskiego, subregionu Pyzderskiego VIII-6, wg A. Wosia (1994). Charakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie pogody bardzo ciepłej, a jednocześnie pochmurnej i bez opadów.

Teren gminy położony jest w Krainie Wielkich Dolin wg E. Romera (1949), jest to obszar o najniższym wskaźniku opadów. Niedobór wody wynosi ok. 300 mm. Średnia roczna suma opadów wynosi 530 mm, w latach wilgotnych opady wynoszą 816 mm, natomiast w latach suchych 345 mm. W okresie wegetacyjnym, istotnym dla rolnictwa suma opadów wynosi 325 mm. Niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, które występują na terenie gminy są wiosenne gradobicia i erozja wietrzna.

Różnice klimatyczne mogą zaznaczać się okresowo na terenach wysoczyznowych oraz w dolinie Warty. Na terenie obszarów dolinnych częściej występują przymrozki i zalegają chłodniejsze masy powietrza. Swoisty mikroklimat wprowadzają również kompleksy leśne, dając w upalne dni zacienienie                                   i wilgotność oraz niższą temperaturę.

Powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą związane                         jest głównie:

- ze spalaniem paliw (emisja komunikacyjna),

- ogrzewaniem budynków mieszkalnych opalanych węglem (emisja niska),

- emisją zanieczyszczeń z terenów przemysłowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973                      z późn. zm.) oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu na terenie gminy nie prowadzi badań monitoringowych jakości powietrza atmosferycznego.

Ocenę jakości powietrza w województwie Wielkopolskim wykonuje się zgodnie z podziałem na strefy. Gmina Nowe Miasto nad Wartą jest elementem składowym strefy wielkopolskiej.

Do oceny jakości powietrza wykorzystuje się pomiary wykonane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/modeling).

Podstawę klasyfikacji strefy na podstawie rocznej oceny jakości powietrza stanowi:

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,

- poziom docelowy,

- i poziom celu długoterminowego.

Klasyfikację według parametrów dokonuje się dla każdej substancji oddzielnie, z uwzględnieniem różnych czasów uśredniania stężeń. Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy do poszczególnej klasy,              pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jaki kryteriów dla ochrony roślin.

W klasyfikacji podstawowej strefę zalicza się do jednej z klas:

- do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,

- do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy

dopuszczalne lub poziomy docelowe.

Tabela 2 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2020.

Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu PM10, PM2,5 obszar gminy Nowe Miasto nad Wartą (strefa wielkopolska) przypisano do klasy C. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłów notowane w rocznej serii pomiarowej wykazują wyraźną sezonową zmienność. Powodem przekroczeń w sezonie grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego. Teren gminy zaliczono również do klasy C – ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Od 1 maja roku 2018 na terenie całego województwa wielkopolskiego obowiązują uchwały antysmogowe. Wprowadzono zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych oraz ograniczenia                  dla kotłów "miejscowych ogrzewaczy" (kominki, piece). Wszystkie nowe kotły instalowane po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość: wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Stare urządzenia grzewcze będą musiały być wymienione w odpowiednich okresach czasowych. Proponowane zmiany mają za cel ochronę zdrowia i życia mieszkańców – walkę z tzw. „niską emisją” (https://www.umww.pl/uchwaly-antysmogowe-dla-wielkopolski). Emisja komunikacyjna, powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, będących efektem:

- spalania paliw – zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu i węglowodory,

- ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych – zanieczyszczenia pyłowe: zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź.

W gminie Nowe Miasto nad Wartą do najważniejszych szlaków komunikacji drogowej należą droga krajowa nr 11 oraz droga wojewódzka nr 436.  Ważnym, elementem ograniczającym emisję komunikacyjną jest dbałość o stan techniczny pojazdów, stan nawierzchni drogowej oraz rosnący udział nowych pojazdów. Emisja niska, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych oraz pyłów. Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim: indywidualne posesje (paleniska

domowe), w których występuje opalanie węglowe, a także emisję z mniejszych zakładów produkcyjnych, punktów usługowych czy handlowych. Dużym zagrożeniem dla jakości powietrza                       i zdrowia ludzi jest spalanie odpadów.

Elementem mogącym ograniczyć emisję niską jest:

- wymiana starych pieców węglowych na nowe połączona z termomodernizacją ogrzewanych budynków;

- podłączenie budynków do istniejących sieci ciepłowniczych;

- zmiana systemu ogrzewania z węglowego i zastąpienie go ogrzewaniem: gazowym, elektrycznym lub opartym ma odnawialnych źródłach energii.

Za gospodarkę odpadami na terenie gminy od dnia 01.01.2021r odpowiedzialny jest "ZGO-NOVA"              Sp. z o. o. w Jarocinie; Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

W roku 2019 Gmina Nowe Miasto nad Wartą podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej PSZOK, w roku 2020 przeprowadzono zamówienie publiczne na jego budowę, a w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto jego budowę. Planowane uruchomienie PSZOKu to 1 marca 2022 r.

Według klasyfikacji geobotanicznej (W. Szafer) lasy na terenie gminy należą do Działu Bałtyckiego, Poddziału Pasa Wielkich Dolin Rzecznych. Lasy stanowią 20,7 % ogólnej powierzchni gminy. Administracyjnie lasy gminy Nowe Miasto nad Wartą podlegają nadleśnictwu Jarocin – obręb Klęka. Środkową część gminy porasta bór mieszany, świeży (BMśw) i las mieszany, świeży (LMśw). W tym drzewostanie dominuje sosna zwyczajna z domieszką dębu, brzozy i olszy. Niższe poziomy pradoliny porastają lasy na siedliskach lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego (Lśw). Dominującym drzewem jest sosna zwyczajna z domieszką dębu, brzozy i topoli (LMśw) oraz z dębem, topolą, modrzewiem                    i świerkiem (Lśw). Tarasy podmokłe zajęte są przez lasy liściaste olszy oraz łęgi olszowe.                                 Wiek drzewostanu kształtuje się w przedziale 50 – 100 lat.

Największe kompleksy leśne występują w:

- północnej części gminy w pradolinie Warty, pomiędzy miejscowościami Dębno – Nowe Miasto nad Wartą – Komorze,

- we wschodniej części pomiędzy wsią Radliniec a Klęką,

- na południu gminy w okolicach miejscowości Stramnice i Kruczynek.

Lasy na terenie gminy mają kilka zasadniczych funkcji:

- ekologiczne – korzystny wpływ na kształtowanie się klimatu i skład atmosfery, ochrona gleb przed erozją, utrzymywanie zwierciadła wody podziemnej, różnorodność krajobrazu                         i bioróżności ekosystemów,

- ochronne – lasy strefy uszkodzeń przemysłowych (zanieczyszczenie tranzytowe SO2) zlokalizowane wzdłuż trasy katowickiej oraz lasy wodochronne (pełniące funkcje glebochronne i wodochronne) w obrębie terasy zalewowej Warty,

- społeczne – walory turystyczne, rekreacyjne, zdrowotne,

- ekonomiczne – pozyskiwanie drzewa do celów przemysłowych i gospodarczych.

Szatę roślinną wzbogaca swą różnorodnością form i gatunków zieleń urządzona. Szczególną uwagę należy zwrócić na zadrzewienia śródpolne, przydrożne i przywodne, które nie tylko regulują stosunki wodne tego terenu, zapobiegają erozji gleb, ale są również ostoją dla ptactwa i łącznikami między zwartymi zespołami leśnymi. Pasmowe zadrzewienia, które występują przy szlakach komunikacyjnych i wzdłuż granic własności pełnia rolę nie tylko krajobrazową, ale również ochronną (zapory śnieżne). Parki dworskie, których na terenie gminy jest 7, zajmują łączną powierzchnię 30,02 ha.

Parki na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

Miejscowość Rodzaj parku Powierzchnia w ha

Boguszyn krajobrazowy z XIX w 3,9

Chocicza krajobrazowy z XIX w 5,5

Dębno krajobrazowy z II połowy XIX w 4,4

Klęka krajobrazowy z XIX w 5,6

Kruczyn krajobrazowy z II połowy XIX w 2,08

Skoraczew krajobrazowy z XIX w 4,32

Szypłów krajobrazowy z II połowy XIX w 4,22

Dopełnieniem zieleni są przydomowe ogrody oraz drzewostan występujący na cmentarzach.

Formy ochrony przyrody

Na obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą znajduje się Żerkowsko – Czeszewski Park

Krajobrazowy

Park ten został utworzony Rozporządzeniem Nr 1/94 Wojewody Poznańskiego i Kaliskiego z dnia                       17 października 1994 r. Park obejmuje swym zasięgiem obszar 15 640 ha, w tym 1 080 ha leży na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, są to okolice miejscowości Dębno. Pozostała część parku krajobrazowego rozciąga się na terenach gmin: Miłosław i Żerków. Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy został utworzony w celu zachowania krajobrazu polodowcowego, ze względu                                   na unikalną, bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu oraz dla zachowania cennych ekosystemów. Na tym obszarze występują cenne zbiorowiska roślinne, rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Duża wilgotność sprzyja występowaniu między innymi: fiołka mokradłowego, goryczki wąskolistnej czy czarcikęsika Kluka. W okolicy Dębna rośnie bardzo rzadki pszeniec grzebieniasty. Na terenie całego parku istnieją również liczne pojedyncze drzewa i grupy drzew uznane za pomniki przyrody. Dzięki obecności lasów o charakterze puszczańskim nie brakuje tu rzadkich i zagrożonych wyginięciem zwierząt bezkręgowych (kozioróg dębosz, pachnica dębowa czy ciołek matowy). Na terenach tych bardzo licznie występują kumaki nizinne, grzebiuszki ziemne czy zaskrońce. Obszary starorzeczy są ostoją i miejscem zimowisk ptaków wodnych. Duża liczebność ptaków  wodno-błotnych związana jest z różnorodnością siedliskową. Na terenie parku spotkać można: bielika, kanię rudą, bociana czarnego, czaplę białą, dzięcioła – zwłaszcza dzięcioła średniego (http://www.zpkww.pl/parki/zerkowsko-czeszewski-park-krajobrazowy).

Na terenie parku zlokalizowany jest rezerwat Dębno nad Wartą. Rezerwat obejmuje powierzchnię 21,62 ha i został utworzony w roku 1974. Obszar krawędzi pradoliny porasta wielogatunkowy drzewostan liściasty, w którym dominuje dąb. Płaskie tarasy nadzalewowe pokryte są lasem łęgowym. W rezerwacie stwierdzono występowanie 23 gatunków drzew.

Rezerwat został utworzony w celu ochrony rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych:

ślimaków świdrzyków (centymetrowej wielkości) oraz równonogów – charakterystycznych dla terenów górskich.

Część Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego należy do obszaru Natura 2000. Obszary Natura 2000 zostały wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 to forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, rezerwatów przyrody czy innych) wprowadzona w naszym kraju od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za obszary NATURA 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych

siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy.

W skład sieci NATURA 2000 w wchodzą:

- Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

- Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Lasy Żerkowsko – Czeszewskie (dyrektywa siedliskowa). Obszar obejmuje fragment doliny zalewowej Warty. Krajobraz zdominowany jest przez rozległe połacie lasów łęgowych oraz grądów. Łącznie na terenie ostoi zidentyfikowano 11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywających 38% powierzchni ostoi. Występuje tu też 12 gatunków zwierząt                                 z załącznika II tej dyrektywy. Wśród owadów na szczególną uwagę zasługują populacje tak rzadkich gatunków jak: Stenocorus meridianus, Saperda punctata (jedyne znane stanowisko w Wielkopolsce) czy Anoplodera sexguttata oraz gatunku chronionego Dorcus parallelipipedus. Ważna ostoja Osmoderma eremita i Cerambyx cerdo. Populacja trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, stanowiąca fragment ciągłej populacji warciańskiej, zasiedla licznie cały odcinek Warty w obrębie obszaru. Towarzyszy jej również rozpowszechniona, choć nieco mniej liczna, wielkorzeczna gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes (z IV Załącznika Dyrektywy Siedliskowej). Obiekt stanowi cenna ostoję florystyczną. Stwierdzono tu występowanie 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Listy roślin                                       oraz 34 gatunki uznawane za rzadkie i zagrożone w Wielkopolsce.

Bogate populacje tworzą także liczne gatunki chronione na mocy polskiego prawa. Ze względu                             na dyrektywę ptasią wytyczono obszar Dolina Środkowej Warty. Obszar obejmuje dolinę Warty                      od Uniejowa do Dębna nad Wartą. Obszar jest bardzo ważną ostoją ptaków wodno-błotnych,                               przede wszystkim w okresie lęgowym. Występuje tu co najmniej 42 gatunki ptaków wymienionych                     w załączniku do Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 18 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.                    Teren ten zasiedla m.in.: powyżej 10% krajowej populacji rybitwy białowąsej oraz powyżej 2% krajowych populacji: cyranka, gęgawy, krwawodzioba, płaskonosa, rybitwy białoczelnej, rybitwy czarnej. W okresie wędrówki jesiennej na obszarze spotkać można: czaple białą (do 23 osobników), świstuna (do 1500 osobników), żurawia, bataliony i stada gęsi.

Północno-wschodni teren gminy Nowe Miasto nad Wartą jest również obszarem chronionego krajobrazu wydzielonym jako Szwajcaria Żerkowska (rysunek 12). Ochroną objęto tu zbiorowiska leśne oraz unikatową, urozmaicona rzeźba terenu, pełną wzniesień, parowów i erozyjnych rozcięć.

Na obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą znajdują się pomniki przyrody.

Za pomnik przyrody w pojęciu Ustawy o ochronie przyrody uważany jest wyróżniający się twór lub skupienie tworów przyrody ożywionej lub nieożywionej, mający szczególne wartości pod względem przyrodniczym, naukowym, historycznym, pamiątkowym lub krajobrazowym.

Na terenie gminy są to przeważnie pojedyncze stare drzewa lub ich grupy. Ponizej przedstawiono ich wykaz,

Tabela 3 Pomniki przyrody na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

Źródło: Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2019-2022

## Demografia

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój gmin jest sytuacja demograficzna, która decyduje o liczbie konsumentów. Wzrost liczby ludności wiąże się zatem także ze wzrostem zapotrzebowania gminy na energię.

Ludność gminy -  9018  mieszkańców

120,1 km² - Powierzchnia

76osób/km² - Gęstość zaludnienia

Gmina Nowe Miasto nad Wartą ma 9018 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Nowe Miasto nad Wartą zawarli w 2020 roku 38 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 30,0% mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy o rozwoju gospodarczym gminy.

Czynnikiem wpływającym w największym stopniu na jakość powietrza w Gminie, obok komunikacji drogowej i działalności usługowo-przemysłowej, są gospodarstwa domowe i tzw. niska emisja. Wzrost liczby ludności oraz zwiększenie ilości budynków mieszkalnych w kontekście ostatniego 
z wymienionych czynników ma znaczenie kluczowe. Nie należy jednak zapominać, że nowo powstałe budynki w większości są mniej energochłonne, gdyż prace termomodernizacyjne odbywają się już na etapie ich budowy.

Tabela 4 Liczba ludności w Gminie Nowe Miasto nad Wartą w latach 2012-2020

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9143 | 9100 | 9101 | 9146 | 9098 | 9098 | 9084 | 9057 | 9 018 |

Źródło: lata 2012-2019 GUS na dzień XII.2020r, rok 2020 stan wg ewidencji ludności
na 31.12.2020 r.)

Wykres 1 Liczba ludności na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Źródło: opracowanie własne

Liczba ludności zależy od przyrostu rzeczywistego, na który składają się: przyrost naturalny i saldo migracji.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą ma ujemny przyrost naturalny wynoszący - 26. Odpowiada                                  to przyrostowi naturalnemu -2,88 na 1000 mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą. W 2020 roku urodziło się 90 dzieci, w tym 57,8% dziewczynek i 42,2% chłopców. Średnia waga noworodków                                to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych                           do liczby zgonów wynosi 1,11 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2019 roku 33,5% zgonów                   w gminie Nowe Miasto nad Wartą spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,4% zgonów w gminie Nowe Miasto nad Wartą były nowotwory, a 9,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Nowe Miasto nad Wartą przypada 12.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

W 2020 roku zarejestrowano 68 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 116 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Nowe Miasto nad Wartą -48. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1. 61,7% mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

## Gospodarka

W gminie Nowe Miasto nad Wartą w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 802 podmioty gospodarki narodowej, z czego 629 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.                   W tymże roku zarejestrowano 65 nowych podmiotów, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych.                   Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (84) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (38) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (229) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Nowe Miasto nad Wartą najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (769) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 2,7% (22) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,2% (314) podmiotów, a 58,1% (466) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Nowe Miasto nad Wartą najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.0%).

## Wykorzystanie gruntów

Nowe Miasto nad Wartą jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Blisko 78% gruntów stanowią użytki rolne, 15% użytki leśne (dla Wielkopolski współczynnik lesistości wynosi 25,8%, a dla całego kraju 29,6%), 7% grunty zabudowane, zurbanizowane, pod wodami, nieużytki. 83% użytków rolnych należy do rolników indywidualnych. Według stanu na koniec 2020 r. na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą działalność rolniczą prowadziły 1093 podmioty, w tym 1077 to gospodarstwa prowadzone przez osoby fizyczne, a 16 osoby prawne. Rolnictwo odgrywa wiodącą rolę w gospodarce gminy 
i charakteryzuje się wysokim poziomem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szczególnie dobre wyniki produkcyjne osiąga się w takich dziedzinach jak uprawa roślin przemysłowych oraz hodowli bydła 
i trzody chlewnej. W ostatnich latach wzrosło też zainteresowanie uprawą warzyw gruntowych 
i szklarniowych.

## Charakter istniejącej infrastruktury mieszkaniowej

Zasoby mieszkaniowe

Na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą znajduje się 1.808 budynków mieszkalnych                                                      z 2.438 mieszkaniami (dane GUS za rok 2020). Łączna pow. mieszkalna wynosi 224.966 m2.    Większość budynków to budynki jednorodzinne będące własnością osób fizycznych.

Na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą znajdują się 23 budynki komunalne, łącznie 118 mieszkań. Budynki te zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Boguszyn (ul. Kasztanowa), Chwalęcin, Klęka, Kruczyn, Nowe Miasto nad Wartą (ul. Jarocińska, Poznańska, Piaski, Rynek, Zamkowa), Wolica Nowa, Wolica Pusta.

W 2020 roku w gminie Nowe Miasto nad Wartą oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Nowe Miasto nad Wartą to 2 438 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 271 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości                              dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 94,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,3% na sprzedaż lub wynajem. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Nowe Miasto nad Wartą to 5,68 i jest znacznie większa                                                                  od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania                      w 2020 roku w gminie Nowe Miasto nad Wartą to 149,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,77% mieszkań posiada łazienkę, 77,52% korzysta z centralnego ogrzewania,                               a 46,55% z gazu sieciowego.

## Charakter istniejącej infrastruktury publicznej

Jednostki użyteczności publicznej

Budynki biurowe:

Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Centrum Usług Wspólnych i Ośrodek Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Obiekty oświatowe

Lista placówek oświatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą:

Nowe Miasto nad Wartą

- Zespół Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego

  - Szkoła Podstawowa

  - Szkoła Branżowa I stopnia

- Przedszkole

Chocicza

- Zespół Szkół w Chociczy im. Jana Pawła II

  - Przedszkole

  - Szkoła Podstawowa

Klęka

- Zespół Szkół w Klęce

  - Przedszkole

  - Szkoła Podstawowa

Boguszyn

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

Kolniczki

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego

Obiekty kulturalne

- Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą

Gminny Ośrodek Kultury działa jako samorządowa instytucja kultury. W budynku znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią i wypożyczalnią działająca jako osobna jednostka kultury.                        Mieszczą się w nim także siedziby Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz kilku stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy.

- Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą służy wszystkim mieszkańcom Gminy.                               Ze zbiorów oraz ofert biblioteki korzystają również mieszkańcy spoza terenu gminy. Biblioteka swą strukturą obejmuje bibliotekę główną w Nowym Mieście nad Wartą, w której mieści się Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia oraz dwie filię w Boguszynie i Chociczy. Biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie gromadzi się i udostępnia książki. Gminna Biblioteka to również miejsce spotkań dla mieszkańców gminy oraz komunikacji społecznej, pozyskiwania i udzielania informacji przede wszystkim o regionie.

- 12 świetlic wiejskich, które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Boguszynek, Chromiec, Chwalęcin, Dębno, Klęka, Kruczyn, Michałów, Skoraczew, Stramnice, Szypłów, Wolica Kozia, Wolica Pusta.

Na „mapie” aktywności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą figuruje 12 organizacji pozarządowych w tym:

- a) Stowarzyszenie Pomocy „Płomień Nadziei”;

- b) Stowarzyszenie Pomocy „Krąg”;

- c) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej;

- d) Gminne Towarzystwo Sportowe pozarządowe, ale Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Koziej;

- e) Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce;

- f) Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście nad Wartą;

- g) Polski Związek Emerytów i Rencistów;

- h) Stowarzyszenie Razem lepiej;

- i) ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wielkopolska;

- j) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Ziółka” Nowe Miasto nad Wartą;

- k) Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Adamus;

- l) Wielkopolskie Towarzystwo Konne Hermanów.

Oświetlenie uliczne

Wg informacji z UG Nowe Miasto nad Wartą

1) Liczba opraw ENEA – 762 szt.  o mocy 73,644 kW

2) zużycie energii na oświetlenie oszacowano w ilości  – 296 932,61 kWh.

W 2020 roku zainstalowano 14 lamp w miejscowości: Sołectwo Chocicza (Teresa, Utrata); Chwalęcin; Kruczynek; Skoraczew; Wolica Pusta. Montaż lamp sfinansowano z funduszu sołeckiego.

## Infrastruktura techniczna i ochrony środowiska

System ciepłowniczy i dystrybucja ciepła

Podstawowymi nośnikiem energii w gminie jest gaz ziemny i węgiel.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą związane                 jest głównie:

- ze spalaniem paliw (emisja komunikacyjna),

- ogrzewaniem budynków mieszkalnych opalanych węglem (emisja niska),

- emisją zanieczyszczeń z terenów przemysłowych.

W 2020 roku rozpoczęto kontrolę nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych przeprowadzanych w Gminie Nowe Miasto nad Wartą, która realizowana była również w roku 2019. Kontrola przestrzegania i stosowania prawa ochrony środowiska realizowana jest przez Marszałka Województwa, Starostę oraz Wójta, o czym stanowi treść art. 379 ust. 1 ustawy z dnia                     27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. Podczas wdrażania Programu ochrony jest istotna kontrola przebiegu tego procesu. Dla gminy niezbędne jest monitorowanie postępów pod względem realizacji działań zmierzających do ograniczenia emisji z indywidualnych systemów grzewczych.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań z realizacji naprawczych i przekazywania ich w danym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                      w Poznaniu.

Liczba przeprowadzonych kontroli wyniosła 13, pouczeń wydano 3, natomiast mandatem nie ukarano żadnego mieszkańca Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Czynności kontrolne w 2020 roku były utrudnione w uwagi na ograniczenia związane z sytuacją pandemiczną w kraju.

Energetyka i system elektroenergetyczny

Wszystkie jednostki gminy zasilane są w energię elektryczną za pośrednictwem sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia. Istniejące linie energetyczne i stacje transformatorowe w zupełności zaspokajają potrzeby gminy. Zarządcą sieci energetycznej jest Enea Operator S.A.

Stan techniczny oraz przepustowość stacji transformatorowych i linii energetycznych średniego                            i niskiego napięcia jest zadowalający.

System gazowniczy

Gmina posiada niewystarczająco rozwinięta sieć gazową. Z sieci gazowej korzysta 34,8% mieszkańców. Długość czynnej sieci wynosi 60 087 m. Odbiorcami gazu jest 1207 gospodarstw                     a ludność korzystająca z sieci gazowej to 4 442 osoby.

W 2020 r. wpłynęło 11 nowych wniosków z prośbą o uzgodnienie trasy i lokalizację przyłącza gazu. Gmina Nowe Miasto nad Wartą podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu oraz otrzymała warunki przyłączenia do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej w Kolniczkach.

Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków

W chwili obecnej skanalizowana jest tylko część gminy. W Gminie Nowe Miasto nad Wartą znajdują się dwie zbiorowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Boguszyn i Nowe Miasto nad Wartą. Ścieki z kanalizacji z miejscowości Aleksandrow. Klęka, Wolica Kozia i Wolica Nowa od 2017 r. odprowadzane są kolektorem do oczyszczalni ścieków w Cielczy. Ścieki na pozostałym terenie nieskanalizowanym odprowadzane są do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, tzw. „szamb”.

- liczba przyłączeń do kanalizacji w roku 2020: 13 szt. razem jest 948 szt. (dane GUS XII. 2020r.)

- długość istniejącej sieci kanalizacyjnej: 52,71 km.

- ilość ścieków, która powstała na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w roku 2020:                         260 719,50 m³

- liczba przydomowych oczyszczalni ścieków: 294 sztuk na terenie gminy,

- liczba przydomowych oczyszczalni, na które udzielono dotacji w roku 2020: 7 sztuk.

Dane dotyczące ścieków w Gminie Nowe Miasto nad Wartą przedstawiają się następująco:

- Podłączeni do sieci kanalizacyjnej - 1 549 osoby

- Zbiorniki bezodpływowe – 589 szt.

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 294 szt.

Na obszarze Gminy Nowe Miasto nad Wartą jest wybudowane 123,41 km sieci wodociągowej.

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 1724 szt.

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej – 8468 osoby

Zaopatrywanie jest odbywa się za pomocą czterech ujęć zlokalizowanych w miejscowościach: Chocicza, Chwalęcin, Nowe Miasto nad Wartą i Wolica Kozia.

Woda surowa ze studni głębinowych uzdatniana jest pod względem składu do norm określonych                         w rozporządzeniach i wtłaczana pod określonym ciśnieniem do wodociągu.

Ujęcie w miejscowości Chocicza stanowią 3 studnie głębinowe. Ujęcie w Chociczy decyzją Starosty Średzkiego nr OS.6531.9.2016 r. z dnia 10.10.2016 r. posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne                       z utworów neogeńskich – mioceńskich w ilości Q = 48,0 m3/h przy depresji w studni nr 2 s = 18,8 m                i w studni nr 3 s = 15,6 m. Woda ujmowana jest przez cały rok w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości: Chocicza, Teresa, Komorze, Komorze Nowe, Boguszyn, Utrata i Rogusko.                              Wody popłuczne (pochodzące ze stacji uzdatniania wody) odprowadzane są do zbiornika, a następnie do rowu melioracji szczegółowej. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na okres do 1 lutego 2027 roku.

Ujęcie wody w Chwalęcinie składa się z 2 studni głębinowych (podstawowej i awaryjnej). Zasoby eksploatacyjne ujęcia określono na Q = 55 m3/h, zostały one zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 4.06.1990 (OS-Hg-85302-6/90). Woda ujmowana jest przez cały rok z utworów neogeńsko-mioceńskich, w celu zapewnienia w wodę miejscowości: Chwalęcin, Chromiec, Boguszynek, Jadwigów, Kolniczki, Kruczyn, Kruczynek, Michałów, Radliniec, Stramnice, Szypłów, Tokarów, Świętomierz, Wolica Pusta, cześć Boguszyna. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania odprowadzone są do zbiornika, a następnie do rowu melioracji szczegółowej. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na okres do 31 grudnia 2026 roku.

Ujęcie wiejskie w Nowym Mieście nad Wartą składa się z 2 studni głębinowych. Zasoby eksploatacyjne ujęcia określono na Q= 37,5 m3/h, zostały one zatwierdzone decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych z dnia 17.04.1990 r. (KDH/013/5487/90). Woda ujmowana jest przez cały rok z utworów mioceńskich w celu zapewnienia w wodę tylko Nowego Miasta nad Wartą. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na okres do dnia 25 stycznia 2031roku.

Ujęcie w miejscowości Wolica Kozia składa się z 2 studni głębinowych. Woda ujmowana jest przez cały rok z utworów plejstoceńskich i mioceńskich. Zasoby eksploatacyjne ujęcia określono na: Q= 60,0 m3/h (z utworów plejstoceńskich) i Q= 20,0 m3/h (z utworów mioceńskich). Zostały one zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 29.09.1979 (GP-III-85302-38/79). Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane na okres do 7 listopada 2026 roku. Woda ujmowana jest przez cały rok w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości: Wolica Kozia, Wolica Nowa, Dębno, Lutynia. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania odprowadzone są do odstojnika.

W 2020 roku odbyła się modernizacja czyszczalni w Boguszynie.

Infrastruktura oczyszczalni ścieków zlokalizowana jest na działkach o nr 330/1, 330/2, 329/1, 329/2. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracji podstawowej o nazwie Rów B w km 4+750, będący lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty. Zmodernizowany obiekt to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z biologicznym usuwaniem biogenów której przepustowość średniodobowa ma wynosić: Q/śrd = 900 m3/dobę. Ponadto nowoprojektowany punkt przyjmuje ścieki dowożone z nieskanalizowanych obszarów Gminy.

Oczyszczalnia pracuje w systemie osadu czynnego i metodzie A2O oraz procesach tlenowych.

Zakres prac przedsięwzięcia obejmował: modernizację budynku socjalno-technicznego, przebudowę pompowni ścieków ze zbiornikiem retencyjno-uśredniającym, wykonanie m.in.: kraty schodkowej                       i prasopłuczki do skratek, stacji zlewnej ścieków dowożonych, zagęszczacza osadu - szt. 2 i dmuchawy, ciągu do odwadniania i higienizacji osadu, wiaty – składowisko osadu odwodnionego, piaskownika okrężnego, komory rozdziału ścieków, reaktora biologicznego nr 1 i 2, osadnika wtórnego nr 1 i 2, studni betonowej przelewowej z częścią retencyjną i pompą zatapialną do płukania prasy taśmowej do odwadniania osadu, studni betonowej z przepływomierzem ścieków oczyszczonych.

Odpady

Za gospodarkę odpadami na terenie gminy od dnia 01.01.2021r odpowiedzialny jest "ZGO-NOVA" Sp. z o. o. w Jarocinie; Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin.

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi w Urzędzie Gminy, ujętych zostało 8 042 mieszkańców (stan na 31.12.2020 r.). Występująca różnica pomiędzy liczbą zameldowanych mieszkańców, a liczbą osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi ok. 11% i wynika m.in. z faktu, iż wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania.

W roku 2019 Gmina Nowe Miasto nad Wartą podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej PSZOK, w roku 2020 przeprowadzono zamówienie publiczne na jego budowę, a w roku 2021 podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto jego budowę. 1 marca 2022 r. zaplanowano otwarcie PSZOKa dla mieszkańców gminy.

## Infrastruktura transportowa

Gminę cechuje dobra dostępność komunikacyjna – przez jej obszar przebiega droga krajowa nr 11, droga wojewódzka nr 436 oraz linia kolejowa Poznań Główny – Ostrów Wielkopolski.

Gmina położona jest w odległości ok. 50km od Poznania - stolicy województwa wielkopolskiego, jednego z głównych ośrodków miejskich w zachodniej Polsce.

Poniżej sieć transportowa na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Mapa 7 Sieć transportowa na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

Źródło: Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w 2020 roku to:

- Budowa (przebudowa) drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowości Nowe Miasto nad Wartą. Przebudowa ulicy polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi ściekami przykrawężnikowymi. Wykonano m.in. przebudowę chodników, regulacja wysokościowa kratek ściekowych, studni kanalizacyjnych i skrzynek, zaworów instalacji podziemnej, naprawa kanalizacji deszczowej. Ponadto wymieniono oznakowanie, powstały dwa dodatkowe przejścia dla pieszych, a w pobliżu szkoły trzecie wyniesione. Organizacja dodatkowych przejść dla pieszych wraz z przebudową obecnego pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa, w szczególności młodzieży i dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. Przed ułożeniem nowej nawierzchni wykonano frezowanie profilujące, warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą w wysokości 218.386,00 zł. Całkowity koszt zadania to 541.829,43 zł.

- Budowa (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości:

- Teresa: wykonano drogę z betonu asfaltowego o długości 0,195 km i szerokości                   4,20 m.

- Chwalęcin: wykonano nawierzchnie z kruszywa łamanego o długości 0,261 km                          i szerokości 4,20 m.

- ul. Krańcowa w Boguszynie i Boguszynek: wykonano nawierzchnie z kruszywa łamanego o długości 0,708 km i szerokości 4,10 m.

- Boguszyn, Boguszynek: wykonano nawierzchnie z kruszywa łamanego o długości 0,412 km i szerokości 4,20 m.

- Przebudowa drogi powiatowej Chwalęcin - Szypłów i Klęka - Żerków, gdzie pomoc finansowa została udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w wysokości do 1 684 236,00 zł.

## Zbiorowy transport pasażerski

Komunikacja autobusowa

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie posiada własnego przedsiębiorstwa, realizuje zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego..

Na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą zlokalizowanych jest 30 przystanków autobusowych.                    Plan transportu dostosowany jest do potrzeb mieszkańców i obejmuje następujące linie:

- Linia 2A: Jarocin – Chwalęcin – Kolniczki – Chwalęcin – Jarocin,

- Linia 15: Jarocin – Nowe Miasto nad Wartą – Książ Wlkp.,

- Linia Nr 21: Środa Wlkp. - Nowe Miasto nad Wartą – Środa Wlkp.

Komunikacja kolejowa

Przez teren gminy Nowe Miasto nad Wartą przechodzi linia kolejowa nr 272 Kluczbork – Poznań Główny (odcinek Jarocin – Poznań Krzesiny) z dworcem kolejowym w Chociczy. Ze stacji kursują bezpośrednie pociągi do Kępna, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Łodzi czy Warszawy.

Przez teren gminy przechodzi również nieczynna linia kolejowa nr 369 Śrem – Mieszków.

Intermodalność

Nie dotyczy. Na terenie gminy nie stosuje się intermodalności.

Transport drogowy

Opisano we wcześniejszej części rozdziału.

Zarządzanie mobilnością

Gmina Nowe Miasto nad Wartą z uwagi na ograniczone środki budżetowe, charakterystykę obszaru i sieci transportowej oraz niewielki wpływ na operatorów transportu zbiorowego nie jest w stanie prowadzić działań w zakresie zarządzania mobilnością na istotną skalę.

Logistyka miejska

Nie dotyczy.

Inteligentne systemy transportowe

Nie dotyczy. Na terenie gminy nie są eksploatowane inteligentne systemy transportowe.

Wdrażanie nowych wzorców użytkowania

Gmina nie wdraża nowych wzorców użytkowania w ramach obecnego układu transportowego.                                  Nie są planowane również w najbliższej przyszłości takie działania.

Promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów

Gmina nie prowadzi obecnie akcji w zakresie promocji ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów. Nie są planowane takie działania w przyszłości.

## Identyfikacja obszarów problemowych

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, co do zasady, umożliwia objęcie swym działaniem poniższych obszarów wyodrębnionych, jako sekcje/działy gospodarki:

- energetyka,

- budownictwo,

- transport,

- rolnictwo,

- leśnictwo,

- przemysł,

- handel i usługi,

- gospodarstwa domowe,

- odpady,

- edukacja/dialog społeczny.

Dla gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz w odniesieniu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obszarami szczególnie problemowymi są:

- emisja substancji szkodliwych z budynków mieszkalnych – na terenie gminy nie działa sieć ciepłownicza, domy i budynki wielorodzinne są zasilane z indywidualnych kotłowni na paliwo stałe (przy czym często stosuje się paliwo złej jakości);

- emisja z transportu – podobnie jak w wielu innych gminach, liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy dynamicznie rośnie; zarejestrowane są pojazdy samochodowe z silnikami                    o przestarzałej konstrukcji, emitującymi znaczącą ilość substancji szkodliwych;

- brak termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zasobach komunalnych;

- daleka od optymalnej sieć dróg rowerowych, które mogą częściowo zmniejszyć zapotrzebowanie na transport samochodowy.

## Aspekty organizacyjne i finansowe

## Struktury organizacyjne

Za realizację przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Wdrażanie działań zapisanych w Planie, monitoring osiągania przyjętych celów i wskaźników prowadzone będą przez pracowników Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.

Realizacja niektórych z planowanych działań będzie pośrednio zależna od Urzędu Gminy, ponieważ działania te podejmowane będą przez podmioty zewnętrzne oraz mieszkańców. Gmina Nowe Miasto nad Wartą będzie mogła jedynie zachęcać ww. podmioty do osiągnięcia wyznaczonych celów w sposób finansowy (dofinansowanie pożądanych działań, nagrody) oraz poprzez informację i promocję. Pośredni wpływ gminy zostanie wyraźnie zaznaczony w zestawieniu planowanych działań.

W ramach wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą stworzy system ewidencji przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. System ten będzie zawierać takie informacje o inwestycjach zgodnych z PGN, jak:

- nazwa inwestycji;

- krótka charakterystyka inwestycji;

- lokalizacja przedsięwzięcia;

- podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji;

- nakłady inwestycyjne, harmonogram realizacji przedsięwzięcia;

- planowany efekt ekologiczny – planowana do uzyskania redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona w Mg CO2.

Podmiotem odpowiedzialnym za ewidencję przedsięwzięć zgodnych z PGN będzie Urząd Gminy                       w Nowym Mieście  nad Wartą. Informacje o projektach zgodnych z PGN będą ewidencjonowane                    na wniosek zainteresowanych podmiotów przez Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą w sposób zgodny z polityką gminy Nowe Miasto nad Wartą w zakresie przechowywania i udostępniania informacji o podmiotach zewnętrznych. Każde przedsięwzięcie będzie musiało spełniać wymogi ustalone przez Gminę w zakresie zakresu udzielanych informacji. Zainteresowane podmioty, których inwestycje zgodne z PGN będą zarejestrowane w bazie danych, będą mogły wystąpić do Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności danego projektu                      z PGN dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Dla wdrożenia i realizacji strategii zakreślonej w niniejszym dokumencie – przede wszystkim                                 w odniesieniu do działań, na które gmina ma bezpośredni wpływ – niezbędne jest wprowadzenie „mapy wpływów” – procedur mających na celu określenie zasad współpracy i finansowania między wszystkimi jednostkami, tj. urzędem, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi. Współpraca powinna dotyczyć także struktur wewnętrznych w ramach gminy, tzn. pomiędzy poszczególnymi wydziałami i referatami. Wypracowane procedury powinny stopniowo stąd się rutyną i podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami z różnych środowisk. Dzięki temu, proces planowania i zarządzania może stad się czytelny i przejrzysty dla ogółu społeczności. Niezbędne jest nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami uczestniczącymi we wdrażaniu PGN.

Proces wdrażania PGN wymagać będzie stałego monitoringu. Najważniejszym jego elementem jest ocena realizacji zadań z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Okresowej ocenie i analizie należy poddawać:

- stopień realizacji przedsięwzięć i zadań,

- poziom wykonania przyjętych celów,

- rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją,

- przyczyny ww. rozbieżności.

Sposób monitorowania oraz ewaluacji PGN został przedstawiony w rozdziale IV niniejszego dokumentu.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie następować za pomocą stosownej uchwały Rady Gminy i będzie możliwa w następujących przypadkach:

- istotna zmiana warunków zewnętrznych, wpływająca na zmianę wartości wskaźników celów strategicznych;

- zgłoszenie do realizacji przez interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przedsięwzięć zgodnych z PGN, mogących wpływać na wartość wskaźników celów strategicznych.

## Zasoby, ludzie

Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie realizowane przez:

- Wójt Gminy – będzie odpowiedzialny za nadzorowanie realizacji postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz za aktualizację dokumentu;

- Radę Gminy – będzie odpowiedzialna za przyjęcie uchwały wdrażającej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz uchwał aktualizujących PGN;

- Osoby odpowiedzialne za: gospodarkę komunalną, inwestycje, planowanie przestrzenne, przetargi – będą odpowiedzialni za bieżący monitoring działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, organizację działań informacyjno-promocyjnych oraz za prowadzenie Systemu ewidencji przedsięwzięć zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

## Zaangażowane strony

Interesariuszami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Nowe Miasto nad Wartą będą:

- Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą;

- jednostki publiczne działające na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą – szkoły, przedszkola, służby porządkowe i komunalne;

- mieszkańcy gminy;

- przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Włączenie interesariuszy w tworzenie i realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej następować będzie przez:

- poddanie dokumentu konsultacjom społecznym;

- utworzenie Systemu ewidencji przedsięwzięć zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej i umożliwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom wpisania przedsięwzięć zgodnych z PGN;

- prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych skierowanych do mieszkańców, dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału OZE w zużyciu energii oraz redukcji zużycia energii – zgodnych z PGN;

- udzielanie cyklicznych informacji o wartości monitorowanych wskaźników.

Jednostki publicznej działające na terenie gminy będą włączone do realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w związku z inwestycjami w zakresie termomodernizacji, instalacji OZE, działaniami zmierzającymi do ograniczenia zużycia energii.

Mieszkańcy gminy będą włączeni w realizację założeń PGN w związku z prowadzonymi przez siebie inwestycjami w zakresie termomodernizacji, OZE, działania zmierzającymi do ograniczenia zużycia energii.

Przedsiębiorcy włączą się w realizację PGN wskutek realizacji typów inwestycji wymienionych powyżej oraz inwestycji w zakresie produkcji energii i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji,                                       z OZE, działań zmierzających do zmniejszenia energochłonności działalności.

Władze gminy Nowe Miasto nad Wartą deklarują ze swojej strony pomoc mieszkańcom oraz przedsiębiorcom w uzyskaniu środków finansowych na realizację inwestycji zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

# Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą

## Etapy określania wielkości emisji CO2

Określenie wielkości emisji CO2 realizowano w następujący sposób:

      - zebranie danych dla poszczególnych grup źródeł w sektorze publicznym (dane otrzymane w formie ankiet):

- faktury za zakup energii elektrycznej, cieplnej, paliw do ogrzewania,

      - zebranie danych o dostarczonej energii i paliwach od dystrybutorów ciepła, energii elektrycznej, gazu dla obszaru gminy,

      - oszacowanie zapotrzebowania na ciepło z pozostałych paliw kopalnych w poszczególnych grupach odbiorców,

      - oszacowanie zużycie paliw transportowych,

      - oszacowanie zużycie paliw w produkcji ciepła,

      - oszacowanie wielkości emisji pozostałych gazów cieplarnianych,

      - przeliczenie pozyskanych wartości za pomocą wskaźników emisji na emisję CO2,

## Metodologia inwentaryzacji źródeł emisji CO2

## Podstawowe założenia przyjęte w „Planie”

Podstawą sporządzenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej” jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Dokument tez został sporządzony zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,.

Przeprowadzono inwentaryzację zużycia energii i związaną z nim emisję CO2 w następujących sektorach:

- obiekty komunalne,

- budynki mieszkalne,

- oświetlenie uliczne,

- przemysł, usługi,

- transport.

Do określenia emisji terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą zastosowano „standardowe” wskaźniki emisji obejmujące całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii                         na terenie gminy. Wskaźniki te bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach                         a najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2. Emisje CO2 powstające w wyniku spalania drewna oraz peletu przyjęto zgodnie z poniższymi

Przyjęte do obliczeń wskaźniki emisji CO2 zestawiono w poniższej tabeli.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wskaźniki emisji według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Publikacja KOBIZE - styczeń 2015 - "Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły o mocy do 5 MWt" oraz „WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok”.

W obliczeniach wykorzystano następującą zależność:

E	=	B	x	W

gdzie:

E	emisja dwutlenku węgla (CO2), wymiar: kg

B	ilość zużytego paliwa. Wymiar: paliwa stałe - Mg, paliwa płynne - m3

W	wskaźnik emisji

Tabela 5 Wskaźniki emisji wykorzystane w obliczeniach

| PALIWO | WSKAŹNIK EMISJI | JEDNOSTKA WSKAŹNIKA |
| --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | 1850 | kg/Mg |
| Gaz ziemny | 2 000 000 | kg/106 m3 |
| Energia elektryczna | 0,798 | Mg/MWh |
| Drewno | 1 200 | kg/Mg |
| Gaz płynny | 2 922 | kg/Mg |
| Benzyna | 68,61 | kg/GJ |
|  | 44,8 | GJ/tonę benzyny |
| Olej napędowy | 73,33 | kg/GJ |
|  | 43,33 | GJ/tonę oleju napędowego |
| LPG | 62,44 | kg/GJ |
|  | 25,19 | GJ/tonę LPG |

Źródło: KOBIZE

## Ogólne zasady opracowania inwentaryzacji

Poprzez zużycie energii rozumie się zużycie przez odbiorców końcowych:

- paliw opałowych (na potrzeby grzewcze pomieszczeń i budynków),

- paliw transportowych,

- ciepła sieciowego,

- energii elektrycznej,

- gazu sieciowego (ziemnego).

W procesie sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji wykorzystano dwie metody zbierania danych:

- Zbieranie danych u źródła, m.in. w postaci ankiet. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby dane były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru (inwentaryzacja terenowa przeprowadzona na terenie gminy).

- Dane globalne dla danego obszaru dotyczące zużycia poszczególnych źródeł energii dla terenu Gminy dane GUS oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Podstawowe źródło danych do przeprowadzenia bazowej inwentaryzacji stanowią dane uzyskane podczas ankietyzacji budynków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, która przeprowadzona została w styczniu 2022 r. Ze względu na dużą liczbę zebranych danych, podczas ankietyzacji bazowa inwentaryzacja emisji nie jest obarczona wysokim błędem szacunkowym. Emisję ze zużycia paliw stosowanych do ogrzewania budynków liczono na podstawie podawanych ilości zużytego paliwa. Zebrane dane dla obszaru gminy                                 są odzwierciedleniem stanu na koniec 2015 roku. Dane za ten rok są rokiem bazowym, czyli rokiem odniesienia, do którego porównywana jest wielkość emisji. W 2015 roku został przeprowadzony Generalny i Wojewódzki Pomiar Natężenia Ruchu na Drogach                                          (dot. dróg krajowych i wojewódzkich).

Dokonując wyboru wskaźników emisji wykorzystano „standardowe” wskaźniki zgodne 
z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach 
i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła 
i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców.

Zebrane dane są możliwie jak najbardziej pełne.

## Wykaz źródeł danych uwzględnione w inwentaryzacji bazowej

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za 2015r. (rok bazowy) w zakresie:

- zużycia energii elektrycznej,

- zużycia ciepła sieciowego,

- zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i drewno),

- zużycia paliw przeznaczonych do transportu (obliczenia na podstawie badań natężenia ruchu),

Dane pozyskane od samorządu lokalnego  oraz jednostek podległych:

- zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej (w tym budynki, oświetlenie publiczne itp.), określono na podstawie danych uzyskanych od Urzędu Gminy oraz innych jednostek,

- zużycie ciepła sieciowego – j.w,

- zużycie paliw (gazu, węgla kamiennego, drewna) określono na podstawie ankiet

Dane pozyskane od społeczeństwa

- zużycie energii elektrycznej określono na podstawie wypełnionych ankiet, danych 
od zarządców zasobami mieszkaniowymi, danych statystycznych publikowanych przez GUS oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- zużycie paliw (gazu, węgla kamiennego, drewna) określono na podstawie danych wypełnionych ankiet oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- zużycie ciepła sieciowego na podstawie danych przekazanych przez mieszkańców 
i zarządców zasobami mieszkaniowymi oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS,

- zużycia paliw w transporcie oszacowano na podstawie danych pochodzących z GDDKiA (badania wymienione we wcześniejszym podrozdziale)

Analogiczne dane uzyskano od przedsiębiorstw.

## Wskaźniki emisji

Do określenia wielkości emisji przyjęto następujące wskaźniki:

- dla paliw (węgiel kamienny, brunatny, koks, olej opałowy oraz gaz ziemny) zastosowano wskaźniki emisji stosowane w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, opracowane przez KOBiZE,

- dla paliw płynnych stosowanych w transporcie zastosowano wskaźniki emisji z raportu Krajowej Inwentaryzacji Gazów Cieplarnianych (wskaźniki uwzględniają emisję CO2,),

- dla pelletu oraz drewna przyjęto emisji wskaźnik zgodny z danymi zawartymi w publikacji KOBIZE - styczeń 2015 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły                     o mocy do 5 MWt,

- dla instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła– emisja CO2 wynosi 0, przyjęto,                            że spalanie paliw odnawialnych jest neutralne pod względów emisji GHG,

- dla energii elektrycznej przyjęto wskaźnik 0,798 Mg CO2/MWh (za „Wskaźnikami emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP dla energii elektycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok – dla odbiorców końcowych). W celu zachowania porównań wielkości zużycia energii pomiędzy poszczególnymi latami przyjęto wskaźnik na stałym poziomie.

## Unikanie podwójnego liczenia emisji

W celu wyeliminowania możliwości podwójnego liczenia emisji zastosowano następujące środki zapobiegawcze:

- całość obliczeń wykonano w jednym modelu co zapobiega ewentualnemu dublowaniu się obiektów, które zostały przyporządkowane do punktów adresowych

- podane przez różne podmioty dane dot. zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz paliw zostało odjęte od wielkości globalnych przekazanych przez dostawców/dystrybutorów energii, paliw, danych GUS oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

## Współpraca z interesariuszami

Istotą planu jest spełnienie funkcji koordynowania działań różnych podmiotów działających               na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą mających na celu ograniczenia zużycia energii                 oraz upowszechnianie zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jedną z metod               było przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców (wspólnot oraz właścicielu budynków) oraz przedsiębiorców. W obszarach działań, dla których nie odnotowano pełnego zakresu danych lub braku odpowiedzi wykorzystano dane pochodzące z dokumentów strategicznych oraz danych GUS. W procesie formułowania poszczególnych projektów zostały uwzględnione preferencje poszczególnych interesariuszy projektu oraz działania planowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Lista działań przedstawiona w kolejnych rozdziałach powstała                     w oparciu o zgłoszenia potencjalnych interesariuszy PGN, które zgromadzono na etapie pozyskiwania danych wejściowych (m.in. w ankietach).

Główni interesariusze to:

- Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą

- Pozostałe jednostki publiczne (np. GDDKiA, WZDW, Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej),

- Mieszkańcy (jako członkowie wspólnot mieszkaniowych oraz właściciele budynków)

- Przedsiębiorcy

# Wyniki obliczeń

## Emisja związana z działalnością samorządową

## Budynki

Na terenie objętym Planem znajdują się 21 budynków publicznych znajdujące się we władaniu gminy Nowe Miasto nad Wartą. Dane zostały pozyskane na podstawie ankiet 
oraz w przypadku brakujących informacji na podstawie danych z założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

Tabela 6 Łączna emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej

| Źródło | Emisja CO2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | w Mg | w % |
| węgiel kamienny | 164,65 | 14,30% |
| Gaz płynny | 0,00 | 0,00% |
| Drewno | 3,60 | 0,31% |
| Gaz ziemny | 568,00 | 49,34% |
| energia elektryczna | 415,01 | 36,05% |
| Razem | 1 151,26 | 100,00% |

Źródło: opracowanie własne

Wykres 2 Łączna emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne

Łączna emisja w budynkach użyteczności publicznej w roku 2015 wyniosła 1 151,26 Mg CO2, z czego prawie w połowie był to efekt zużycia gazu (49,34%)

## Oświetlenie publiczne

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej. Emisja CO2. ze zużycia energii na oświetlenie publiczne wynosiła 236,95 Mg.

## Gospodarka odpadami

Nie dotyczy – element fakultatywny

## Emisja z działalności społeczeństwa

## Mieszkalnictwo

Ankiety zostały uzyskane od 4 budynków jednorodzinnych. Na podstawie danych GUS oraz danych z założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy obliczono całkowitą emisję z budynków mieszkalnych.

Tabela 7 Emisja CO2 z różnych źródeł energii - na podstawie ankiet

| Źródło | Emisja CO2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | w Mg | w % |
| węgiel kamienny | 8 514,07 | 48,03% |
| Gaz płynny | 709,93 | 4,00% |
| Drewno | 2 196,00 | 12,39% |
| Gaz ziemny | 2 211,60 | 12,48% |
| energia elektryczna | 4 094,54 | 23,10% |
| Razem | 17 726,14 | 1539,71% |

Źródło: obliczenia własne

Wykres 3 Łączna emisja CO2 w budynkach mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne

## Handel, usługi i przemysł

Ankiety zostały uzyskane od 1 zakładu. Na podstawie danych GUS oraz danych z założeń                    do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy obliczono całkowitą emisję z budynków mieszkalnych.

| Źródło | Emisja CO2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | w Mg | w % |
| węgiel kamienny | 462,50 | 3,06% |
| Gaz płynny | 0,00 | 0,00% |
| Drewno | 36,00 | 0,24% |
| Gaz ziemny | 3 768,00 | 24,95% |
| energia elektryczna | 10 833,65 | 71,75% |
| Razem | 15 100,15 | 100,00% |

## Transport

Na potrzeby obliczenia emisji CO2 do atmosfery wykorzystano badania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Generalny Pomiar Ruchu z 2015 r. oraz wykorzystano wyniki pomiaru natężenia ruchu na drogach wojewódzkich z 2015 r.

Tabela 8 Wykaz odcinków dróg krajowych i wojewódzkich na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

| Rodzaj drogi | Długość |
| --- | --- |
| Droga krajowa nr 11 |  |
| odcinek Miąskowo-Klęka | 2,9 |
| odcinek Klęka-Jarocin | 5,7 |
| Droga wojewódzka nr 436 |  |
| odcinek Książ-Klęka | 10,3 |
| Drogi powiatowe | 62,447 |
| Drogi gminne | 123,6 |

Źródło: GDDKiA, WZDW, Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, Urząd Gminy

Na pozostałych odcinkach natężenie ruchu zostało oszacowane.

Poniżej zaprezentowano emisję CO2 z transportu drogowego.

Tabela 9 Emisja z transportu

| TRANSPORT |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRANSPORT DROGOWY (benzyna) | 16152 | Ton CO2 |
| TRANSPORT DROGOWY (olej napędowy) | 3006 | Ton CO2 |
| TRANSPORT DROGOWY (LPG) | 3631 | Ton CO2 |

Źródło: Obliczenia własne

Łącznie emisja CO2 z transportu wyniosła 22788 Mg CO2, przy czym największy udział                            w tym miały pojazdy poruszające się po drogach krajowych.

## Gospodarka odpadami

Nie dotyczy – element fakultatywny

## Emisja ogółem z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą

Łączna emisja z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą wyniosła w 2015 r 57 003 Mg CO2,                  co zostało zaprezentowane w poniższej tabeli.

Tabela 10 Emisja CO2 z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą

| OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stan aktualny (2015) |  |
| Emisja CO2 ze spalania węgla kamiennego | 7 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania gazu ziemnego | 433 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym | 380 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania drewna i pelletu | 7 | Ton CO2 |
| NIE UJĘTE W EWIDENCJI (Mieszkaniówka) |  |  |
| Emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym | 4089 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania gazu ziemnego nie ujęte w ewidencji | 2207 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania drewna nie ujęte w ewidencji | 2189 | Ton CO2 |
| Emisja CO2ze spalania gazu płynnego nie ujęte w ewidencji | 710 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania węgla kamiennego | 8507 | Ton CO2 |
| NIE UJĘTE W EWIDENCJI (Sektor publiczny) |  |  |
| Emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym | 250 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania gazu ziemnego nie ujęte w ewidencji | 46 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania drewna nie ujęte w ewidencji | 4 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania węgla kamiennego | 165 | Ton CO2 |
| OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |  |  |
| Emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym | 10834 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania gazu ziemnego | 3768 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania drewna | 36 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania gazu płynnego | 0 | Ton CO2 |
| Emisja CO2 ze spalania węgla kamiennego | 463 | Ton CO2 |
| TRANSPORT |  |  |
| TRANSPORT DROGOWY (Drogi krajowe i wojewódzkie) | 16152 | TON CO2 |
| TRANSPORT DROGOWY (Drogi powiatowe) | 3006 | TON CO2 |
| TRANSPORT DROGOWY (Drogi gminne) | 3631 | TON CO2 |
| RAZEM | 57003 | TON CO2 |

Źródło: Obliczenia własne

## Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

Zużycie energii wyniosło w analizowanym roku 948 095,04GJ i 263 359,73MWh, z czego                      na transport przypadło aż 64,08% całkowitego zapotrzebowania. Zostało to zaprezentowane                   w poniższej tabeli.

Tabela 11 Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą

| Źródło ciepła | GJ | MWh |
| --- | --- | --- |
|  | Aktualne |  |
| Budynki użyteczności publicznej |  |  |
| węgiel kamienny | 2 014,07 | 559,46 |
| Gaz ziemny | 10 258,08 | 2 849,47 |
| energia elektryczna | 1 843,44 | 512,07 |
| Gaz płynny | 0,00 | 0,00 |
| Drewno | 46,80 | 13,00 |
| Oświetlenie uliczne |  |  |
| energia elektryczna | 1 068,96 | 296,93 |
| Budynki mieszkalne |  |  |
| węgiel kamienny | 104 147,79 | 28 929,94 |
| Gaz ziemny | 39 941,50 | 11 094,86 |
| energia elektryczna | 18 463,18 | 5 128,66 |
| Gaz płynny | 11 250,90 | 3 125,25 |
| Drewno | 28 454,40 | 7 904,00 |
| Przemysł, usługi |  |  |
| węgiel kamienny | 5 657,50 | 1 571,53 |
| Gaz ziemny | 68 050,08 | 18 902,80 |
| energia elektryczna | 48 873,60 | 13 576,00 |
| Drewno | 468,00 | 130,00 |
| Transport |  |  |
| Paliwa | 607 556,75 | 168 765,76 |
| RAZEM | 948 095,04 | 263 359,73 |

Źródło: Obliczenia własne

Tabela 12 Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą w podziale na budynki

|  | GJ | MWh | Udział |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekty użyteczności publicznej | 14 162,39 | 3 934,00 | 1,49% |
| Oświetlenie uliczne | 1 068,96 | 296,93 | 0,11% |
| Budynki mieszkalne | 202 257,76 | 56 182,71 | 21,33% |
| Nieujęte w ewidencji | 123 049,18 | 34 180,33 | 12,98% |
| Transport | 607 556,75 | 168 765,76 | 64,08% |
| Razem | 948 095,04 | 263 359,73 | 100,00% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 4 Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą w podziale na budynki

Źródło: Obliczenia własne

Ze względu na dominującą emisję pochodzącą z transportu, analogicznie do powyższych danych także w podziale na źródła ciepła również dominują paliwa.

Tabela 13 Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą w podziale na źródło energii

| Rodzaje energii | GJ | MWh | % |
| --- | --- | --- | --- |
| węgiel kamienny | 111 819,36 | 31 060,93 | 11,79% |
| Gaz płynny | 11 250,90 | 3 125,25 | 1,19% |
| Drewno | 28 969,20 | 8 047,00 | 3,06% |
| Gaz ziemny | 118 249,66 | 32 847,13 | 12,47% |
| energia elektryczna | 70 249,18 | 19 513,66 | 7,41% |
| Paliwa | 607 556,75 | 168 765,76 | 64,08% |
| Razem | 948 095,04 | 263 359,73 | 100,00% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 5 Zużycie energii na terenie gmina Nowe Miasto nad Wartą  w podziale na źródło energii

Źródło: Obliczenia własne

# Plan działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

## Określenie celu strategicznego na rok 2027

Przyjmuje się, że kraje Unii Europejskiej powinny dążyć do redukcji emisji 
w wysokości 40% poziomu z roku 1990 (lub innego, możliwego do inwentaryzacji), redukcji zużycia energii pierwotnej o 32,5% w stosunku do prognoz na 2030 rok oraz zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 32% w ogólnym zużyciu energii. Te cele strategiczne Polska planuje osiągnąć wdrażając w życie działania zewnętrzne, do których zaliczyć można m.in. wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej, wdrożenie działań przewidzianych w polityce transportowej UE, wdrożenie nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji w OZE, wdrażanie w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyczyniające się do zmiany mentalności społeczeństwa, dotyczącej gospodarki odpadami (skutkujące zmniejszaniem 
i docelowo wyeliminowaniem składowania odpadów ulegających biodegradacji).

Głównym celem planowanych działań jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), redukcja zużycia energii oraz zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii.

Na podstawie analizy zgłoszonych projektów inwestycyjnych przewidziano redukcję emisji CO2 o 7,18 %, zapotrzebowania na energię (zużycie energii) o 3,93% i wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii o 482 MWh, czyli 0,3136% udziału całkowitego zużycia energii na terenie gminyNowe Miasto nad Wartą.

W poniższej tabeli przedstawiono obliczenie poziomu docelowego emisji CO2 w roku 2027, planowaną produkcję ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Tabela 14 Ograniczenie emisji CO2 w podziale na źródło pochodzenia emisji i sektor

| OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stan aktualny (2015) | Planowana redukcja (2027) |  |  |
| Emisja CO2 ze spalania węgla kamiennego |  |  |  |  | 7 | 0 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania gazu ziemnego |  |  |  |  | 527 | 290 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym |  |  |  |  | 407 | 98 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania drewna i pelletu |  |  |  |  | 7 | 0 | CO2 |  |
| NIE UJĘTE W EWIDENCJI (Mieszkaniówka) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym |  |  |  |  | 4089 | 359 | TON CO2 |  |
| Emisja co2 ze spalania gazu ziemnego nie ujęte w ewidencji |  |  |  |  | 2207 | -1912 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania drewna nie ujęte w ewidencji |  |  |  |  | 2189 | 55 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania gazu płynnego nie ujęte w ewidencji |  |  |  |  | 710 | 18 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania węgla kamiennego |  |  |  |  | 8507 | 5185 | TON CO2 |  |
| NIE UJĘTE W EWIDENCJI (Sektor publiczny) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym nie ujęte w ewidencji |  |  |  |  | 250 | 0 | TON CO2 |  |
| Emisja co2 ze spalania gazu ziemnego nie ujęte w ewidencji |  |  |  |  | 46 | 0 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania drewna nie ujęte w ewidencji |  |  |  |  | 4 | 0 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania węgla kamiennego |  |  |  |  | 165 | 0 | TON CO2 |  |
| OBIEKTY PRZEMYSŁOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisja CO2 z produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym |  |  |  |  | 10834 | 0 | TON CO2 |  |
| Emisja co2 ze spalania gazu ziemnego |  |  |  |  | 3768 | 0 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania drewna |  |  |  |  | 36 | 0 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania gazu płynnego |  |  |  |  | 0 | 0 | TON CO2 |  |
| Emisja CO2 ze spalania węgla kamiennego |  |  |  |  | 463 | 0 | TON CO2 |  |
| TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT DROGOWY (Drogi krajowe i wojewódzkie) |  |  |  |  | 16152 | 0 | TON CO2 |  |
| TRANSPORT DROGOWY (Drogi powiatowe) |  |  |  |  | 3006 | 0 | TON CO2 |  |
| TRANSPORT DROGOWY (Drogi gminne) |  |  |  |  | 3631 | 1 | TON CO2 |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 57003,00 | 4093,24 | TON CO2 |  |
| Procentowa redukcja |  |  |  |  | 52909,76 | 7,18% | 92,82% |  |

Źródło: Obliczenia własne

Dla obiektach użyteczności publicznej ew. montaż odnawialnych źródeł energii zostanie określony po wykonaniu audytów. Dodatkowo założono, iż w perspektywie roku 2027                           na budynkach prywatnych, mieszkaniowych powstanie przynajmniej 150 instalacji OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Przy założeniu, iż każdy budynek będzie miał 12 panele (traktowane jest to jako niezbędne minimum, by miało sens ich zakładanie) o mocy 250W i pracy ok. 1000 godzin rocznie.

Tabela 15 Planowana i obecna produkcja energii ze źródeł odnawialnych

| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych | Obecna |  |
| --- | --- | --- |
| Budynki prywatne | 7904,00 | MWh |
| Budynki uzyteczności publicznej | 13,00 | MWh |
|  | Planowane |  |
| Budynki użyteczności publicznej | 45,00 | MWh |
| Budynki prywatne | 8354 | MWh |
| Razem | 8399,0 | MWh |
| Udział w produkcji energii | 3,3197 | % |

Źródło: Obliczenia własne

Do energii z OZE wliczono także produckę energii z drewna.

Przewidywany jest spadek zapotrzebowania na energię (zużycia) o 37 285,15 GJ 
i 10 356,98MWh rocznie w stosunku do roku 2010, tj. o 3,93%.

-	-

Tabela 16 Zmniejszenie zużycia energii

| Źródło ciepła | GJ | MWh | GJ | MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktualne |  | Docelowe |  |
| Budynki użyteczności publicznej |  |  |  |  |
| węgiel kamienny | 2 014,07 | 559,46 | 2 014,07 | 559,46 |
| Gaz ziemny | 10 258,08 | 2 849,47 | 5 015,93 | 1 393,31 |
| energia elektryczna | 1 843,44 | 512,07 | 1 669,19 | 463,66 |
| Gaz płynny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drewno | 46,80 | 13,00 | 46,80 | 13,00 |
| Oświetlenie uliczne |  |  |  |  |
| energia elektryczna | 1 068,96 | 296,93 | 801,72 | 222,70 |
| Budynki mieszkalne |  |  |  |  |
| węgiel kamienny | 104 147,79 | 28 929,94 | 40 637,40 | 11 288,17 |
| Gaz ziemny | 39 941,50 | 11 094,86 | 74 466,10 | 20 685,03 |
| energia elektryczna | 18 463,18 | 5 128,66 | 16 843,18 | 4 678,66 |
| Gaz płynny | 11 250,90 | 3 125,25 | 10 969,63 | 3 047,12 |
| Drewno | 28 454,40 | 7 904,00 | 27 743,04 | 7 706,40 |
| Przemysł, usługi |  |  |  |  |
| węgiel kamienny | 5 657,50 | 1 571,53 | 5 657,50 | 1 571,53 |
| Gaz ziemny | 68 050,08 | 18 902,80 | 68 050,08 | 18 902,80 |
| energia elektryczna | 48 873,60 | 13 576,00 | 48 873,60 | 13 576,00 |
| Drewno | 468,00 | 130,00 | 468,00 | 130,00 |
| Transport |  |  |  |  |
| Paliwa | 607 556,75 | 168 765,76 | 607 553,66 | 168 764,91 |
| RAZEM | 948 095,04 | 263 359,73 | 910 809,89 | 253 002,75 |
| Zmiana |  |  | -37 285,15 | -10 356,98 |
|  |  |  | -3,93% | -3,93% |

Źródło: Obliczenia własne

# Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

## Cele strategiczne i szczegółowe

Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej wpisują się w cele przyjęte na poziomie Unii Europejskiej,                    w zakresie transformacji gospodarki europejskiej w kierunku niskoemisyjnym. Wyznaczone cele szczegółowe na poziomie lokalnym dla gminy wpisują się w cel strategiczny.

Celem strategicznym gminy Nowe Miasto nad Wartą do 2027 roku jest:

Zrównoważony rozwój gminy Nowe Miasto nad Wartą w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną, tj. redukcję emisji gazów cieplarnianych (CO2), zużycia energii oraz zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej planowane jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Planowane działania zostały ujęte w ramach kilku kierunków strategicznych:

- Kierunek strategiczny I. Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy

- Kierunek strategiczny II. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy

- Kierunek strategiczny III. Kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury gminy ukierunkowany na niskoemisyjność

- Kierunek strategiczny IV. Promowanie transportu  niskoemisyjnego

Realizując wyznaczone cele na rok 2027, polityka władz gminy Nowe Miasto nad Wartą  ukierunkowana będzie na:

- możliwie neutralnego dla środowiska i życia mieszkańców wpływu działań władz gminy                      na rzecz ograniczenia niskiej emisji,

- maksymalnej termomodernizacji sektora publicznego i mieszkaniowego,

- promowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

- promowanie  wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne,

Strategia ta będzie realizowana na płaszczyźnie polityki władz gminy, poprzez:

- uwzględnienie celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych                               i planistycznych,

- odpowiednie zapisy prawa lokalnego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zamówienia publiczne)

- podejmowanie na szeroką skalę działań promocyjnych i aktywizujących mieszkańców, przedsiębiorców i jednostki publiczne.

## Cele szczegółowe Planu i kierunki rozwoju

Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy

- Kompleksowa termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą w tym wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

- Kompleksową termomodernizację budynków mieszkaniowych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, w tym wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne                             oraz oświetlających

- Rozpowszechnianie wiedzy o możliwych źródłach finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych,

- Zachęcanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej nowoczesne i ekologiczne,

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie  gminy

- Zastosowanie racjonalnie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań OZE w obiektach użyteczności publicznej

- Popularyzację w budownictwie mieszkaniowym racjonalnych rozwiązań OZE poprzez rozpowszechnianie wiedzy o możliwych źródłach finansowania odnawialnych źródeł energii,

- Popularyzację racjonalnie uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań OZE w obiektach komercyjnych i przedsiębiorstwach.

Kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury gminy ukierunkowany na niskoemisyjność

- Kierowanie się zasadą niskoemisyjności w podejmowaniu decyzji administracyjnych,

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne

- Wprowadzenie systemu zamówień publicznych z uwzględnieniem kryterium niskoemisyjności, (np. System zielonych zamówień publicznych),

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające aspekty związane                         z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii

Promowanie transportu  niskoemisyjnego

- Promowanie ścieżek rowerowych i zachęcanie do poruszania się rowerami po gminie

- Zachęcanie do tworzenia punktów ładowania pojazdów z wtyczką (elektrycznych oraz hybryd plug-in)

Działania te mają doprowadzić do:

- zmniejszenia energochłonności obiektów należących do podmiotów publicznych przez:

  - zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej

  - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej 
i związanej z oświetleniem ulic,

  - wymianę źródeł ciepła w obiektach sektora samorządowego,

  - stosowanie OZE

- zmniejszenia energochłonności w budynkach mieszkalnych przez:

  - zmniejszenie zużycia energii cieplnej (promowanie termomodernizacji obiektów budowlanych należących do społeczeństwa)

  - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych

  - wymianę źródeł ciepła, w tym stopniowe zastępowanie starych pieców instalacjami nowej generacji oraz wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne,

  - stworzenie możliwości i pomoc w upowszechnieniu wykorzystywania OZE w obiektach budowlanych należących do społeczeństwa,

- zwiększenie produkcji energii z OZE (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotłownie na biomasę czy biogaz w domach jednorodzinnych, na budynkach użyteczności publicznej)

- stosowanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych w nowopowstających obiektach

- utrzymanie na obecnym poziomie zużycia paliw, pomimo wzrostu liczby pojazdów przez promocję korzystania z rowerów wraz z budową nowych ścieżek rowerowych oraz promocją korzystania                     z  nowoczesnych, i ekologicznych samochodów

- poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców,

- wyraźnych oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

- zwiększenia komfortu korzystania z budynków i instalacji,

Efektami mierzalnymi PGN jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej 
i elektrycznej (również poprzez zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji 
i zużycia energii) w poszczególnych obszarach, skutkujące osiągnięciem celu, jakim jest redukcja emisji CO2 do roku 2027 o 9,18%.

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie gminy

- Kompleksowa termomodernizację budynków użyteczności publicznej                 na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, w tym wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

W ramach działania termomodernizacji podlegać będą budynki użyteczności publicznej lub komunalnych znajdujące się na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, które należą do gminy. Gmina jest właścicielem budynków i bezpośrednio odpowiada za wykonanie działania. Zakres prac może polegać na:

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej – w budynkach gdzie nie była wykonana;

- ociepleniu ścian;

- dociepleniu stropodachu wraz z ewentualną wymianą dachu (gdy będzie to niezbędne);

- wymianie systemu grzewczego.

- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (dla budynków komunalnych – dla części wspólnych)

- montażu OZE

- Kompleksową termomodernizację budynków mieszkaniowych  na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, w tym wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne oraz oświetlających

W ramach tego działania termomodernizacji podlegać będą budynki mieszkalne oraz usługowe znajdujące się na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, należące do osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Wykonanie ww. działania jest uzależnione od zainteresowania mieszkańców.                          Urząd Gminy będzie wspomagać mieszkańców poprzez działania informacyjno-promocyjne (realizowane mogą być one np. w ramach programu „Czyste Powietrze” – obecnie gmina nie realizuje programu na swoim terenie). Zakres prac może polegać na:

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej – w budynkach gdzie nie była wykonana;

- ociepleniu ścian;

- dociepleniu stropodachu wraz z ewentualną wymianą dachu (gdy będzie to niezbędne);

- wymiana systemu grzewczego.

- montażu OZE

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych                            na terenie  gminy

- Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wykorzystujące bardziej ekologiczne paliwo

Działanie będzie polegało wyłącznie na wymianie indywidualnych źródeł ciepła (bez przeprowadzania kompleksowej termomodernizacji) w budynkach mieszkalnych oraz usługowych na obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą na kotły biomasowe, gazowe (zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych bez centralnego ogrzewania), pompy ciepła. Nowe źródła ciepła będą posiadały wyższą sprawność, podniosą komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania, a także przyczynią się do poprawy jakości powietrza.

- Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach administracji publicznej

Działanie będzie polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach administracji publicznej. Stanowić to będzie uzupełnienie działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w latach wcześniejszych.

- Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców

Działanie będzie polegało na montażu wyłącznie paneli fotowoltaicznych (bez przeprowadzania termomodernizacji) na budynkach prywatnych i usługowych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą. Działanie zwiększy potencjał wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy oraz zmniejszy koszty energii elektrycznej zakupionej przez mieszkańców. Przyczyni się to do poprawy jakości powietrza w skali makro, ze względu na produkcję w dużych blokach energetycznych. Gmina będzie prowadziła działania promocyjno-informacyjne na temat pozyskiwania środków na realizację działania (programy np.. „Mój prąd”, „Agroenergia” czy „Czyste powietrze”)

Cel szczegółowy 3: Kompleksowe zarządzanie i rozwój infrastruktury gminy ukierunkowany                 na niskoemisyjność

Działanie 3.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Działanie będzie polegało na modernizacji oświetlenia ulicznego. Oświetlenie obecnie składa                              się w dużej mierze ze starych słupów oświetleniowych i energochłonnego oświetlenia sodowego,                       o barwie pomarańczowej, która zaburza kontrast widzenia. Planowana jest wymiana oświetlenia                       na nowe, LEDowe, nie posiadające ww. wad oświetlenia sodowego. Podmiotem odpowiedzialnym                   za realizację tego działania będzie właściciel/ zarządca drogi.

Działanie 3.2.  Budowa ścieżek rowerowych

Działanie będzie polegało na budowie ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych. Dzięki działaniu zmniejszy się spalanie pojazdów na trasach oraz spadnie emisja hałasu do otoczenia. W ramach niniejszego działania przewiduje się budowę ścieżek na gminy Nowe Miasto nad Wartą.                                   Ścieżki rowerowe planowane wstępnie do realizacji w Chociczy.

Cel szczegółowy 4: Promowanie transportu  niskoemisyjnego

Działania w zakresie podnoszenia świadomości społecznej są działaniami miękkimi, nieinwestycyjnymi, które nie prowadzą do bezpośredniej redukcji emisji CO2 jednak wspomagają wypełnienie działań zakładanych do wypełnienia wśród mieszkańców.

Działanie 4.1.	Promowanie ścieżek rowerowych i zachęcanie do poruszania się rowerami po mieście i gminie

Działanie będzie polegało na promowaniu poruszania się rowerami po gminy Nowe Miasto nad Wartą. Działanie to będzie adresowane zarówno do uczniów dojeżdżających do szkół, jak i dorosłych. Będzie to realizowane wraz z rozwojem sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy.

Działanie 4.2.	Zachęcanie do tworzenia punktów ładowania pojazdów z wtyczką (elektrycznych oraz hybryd plug-in)

Działanie będzie polegało prowadzeniu promowania i zachęcania do tworzenia punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in. Jest to niezbędne w celu ograniczenia emisji CO2 z transportu oraz przyczyni się do zwiększenia zakupami takich samochodów.

## Działania o charakterze krótkoterminowym i średnioterminowym

Horyzont czasowy dla kierunków i działań przewidzianych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Krótkoterminowy - działania doraźne konieczne do wdrożenia w krótkoterminowej perspektywie czasowej (do 1 roku od wdrożenia PGN);

- Średnioterminowe - działania, planowane do wdrożenie w perspektywie średnioterminowej (od 1 do 3 lat od wdrożenia PGN);

- Długoterminowy - działania, planowane do wdrożenie w perspektywie długoterminowej (powyżej 3 lat od wdrożenia PGN).

## Działania inwestycyjne krótkoterminowe

Tabela 17 Dane dot. zadania nr 1

| Zadanie 1 |  |
| --- | --- |
| Kompleksowa termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą w tym wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne |  |
| Zakres |  |
| - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chociczy - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Boguszynie - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolniczkach |  |
| Szacunkowy koszt | 6 mln zł |
| Termin realizacji | 2022-2024 |
| Źródło finansowania | WRPO, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| Efekt ekologiczny | 231,36 Mg CO2 |
| Ilość zaoszczędzonej energii | 1041,8 MWh |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Liczba budynków poddawana termomodernizacji |
|  | Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia |
|  | Ilość i moc wymienionych źródeł światła |
|  | Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji |
|  | Całkowite zużycie energii końcowej |
|  | Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych |

## Działania inwestycyjne długoterminowe

Tabela 18 Dane dot. zadania nr 2

| Zadanie 2 |  |
| --- | --- |
| Kompleksową termomodernizację budynków mieszkaniowych na terenie miny Nowe Miasto nad Wartą, w tym wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne oraz oświetlających |  |
| Zakres |  |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą |  |
| Szacunkowy koszt | 5 mln zł |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | WRPO (Jessica 2), WFOŚiGW w Poznaniu, Czyste Powietrze, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 |
| Efekt ekologiczny | 717,94 Mg CO2 |
| Ilość zaoszczędzonej energii | 1 820,19 MWh |
| Podmiot odpowiedzialny | Zarządca/administrator wspólnot mieszkaniowych, mieszkańcy, przedsiębiorcy |
| Wskaźniki | Liczba budynków poddawana termomodernizacji |
|  | Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji |
|  | Całkowite zużycie energii końcowej |

Tabela 19 Dane dot. zadania nr 3

| Zadanie 3 |  |
| --- | --- |
| Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wykorzystujące bardziej ekologiczne paliwo |  |
| Zakres |  |
| Wymiana samym źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą (bez przeprowadzania termomodernizacji) – wymiana łącznie 2055 kotłów |  |
| Szacunkowy koszt | 10 mln zł |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | WRPO (Jessica 2), WFOŚiGW w Poznaniu, Czyste Powietrze, Stop Smog, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 |
| Efekt ekologiczny | 7050,99 Mg CO2 |
| Ilość zaoszczędzonej energii | 3004,95 MWh |
| Podmiot odpowiedzialny | Zarządca/administrator wspólnot mieszkaniowych, mieszkańcy |
| Wskaźniki | Liczba wymienionych kotłów |
|  | Całkowite zużycie energii końcowej |

Tabela 20 Dane dot. zadania nr 4

| Zadanie 4 |  |
| --- | --- |
| Kompleksowa termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą, w tym wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne |  |
| Zakres |  |
| - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Klęce - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowymi Mieście nad Wartą |  |
| Szacunkowy koszt | 3 mln zł |
| Termin realizacji | 2023-2027 |
| Źródło finansowania | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, WFOŚiGW w Poznaniu |
| Efekt ekologiczny | 78,99 Mg CO2 |
| Ilość zaoszczędzonej energii | 369,8 MWh |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Liczba budynków poddawana termomodernizacji |
|  | Całkowite zużycie energii końcowej |
|  | Ilość i moc wymienionych źródeł światła |
|  | Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji |
|  | Całkowite zużycie energii końcowej |

Tabela 21 Dane dot. zadania nr 5

| Zadanie nr 5 |  |
| --- | --- |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą |  |
| Szacunkowy koszt | b.d. |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | WRPO, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, WFOŚiGW w Poznaniu |
| Efekt ekologiczny | 59,24 Mg CO2 |
| Ilość zaoszczędzonej energii | 74,2 MWh |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Całkowite zużycie energii końcowej |
|  | Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia |

Tabela 22 Dane dot. zadania nr 6

| Zadanie nr 6 |  |
| --- | --- |
| Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą |  |
| Zakres |  |
| W ramach niniejszego działania przewiduje się budowę ścieżki rowerowej w Chociczy, ul. Leśna o długości ok. 0,95 km |  |
| Szacunkowy koszt | 1 mln zł |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | WRPO, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 |
| Efekt ekologiczny | 0,76 Mg CO2 |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych |

## Działania nieinwestycyjne długoterminowe

Tabela 23 Dane dot. zadania nr 7

| Zadanie nr 7 |  |
| --- | --- |
| Promowanie poruszania się rowerem oraz promocja ścieżek rowerowych |  |
| Szacunkowy koszt | 50 tyś zł. |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | WRPO, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |

Tabela 24 Dane dot. zadania nr 8

| Zadanie nr 8 |  |
| --- | --- |
| Promocja odnawialnych źródeł energii |  |
| Szacunkowy koszt | 50 tyś zł. |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | WRPO, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |

Tabela 25 Dane dot. zadania nr 9

| Zadanie nr 9 |  |
| --- | --- |
| Promocja wymiany indywidualnych źródeł ciepła na nowoczesne i energooszczędne oraz termomodernizowania budynków indywidualnych |  |
| Szacunkowy koszt | 50 tyś zł. |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | WRPO, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |

Tabela 26 Dane dot. zadania nr 10

| Zadanie nr 10 |  |
| --- | --- |
| Działania edukacyjne i promocyjne dot. promowania gospodarki niskoemisyjnej |  |
| Szacunkowy koszt | 50 tyś zł. |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | WRPO, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, WFOŚiGW w Poznaniu, środki własne |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Liczba osób objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi |
|  | Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych |

Tabela 27 Dane dot. zadania nr 11

| Zadanie nr 11 |  |
| --- | --- |
| Zielone zamówienia publiczne* |  |
| Szacunkowy koszt | Nie dotyczy |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | Nie dotyczy |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Liczba przeprowadzonych zielonych zamówień publicznych |

*-branie pod uwagę przy zamówieniach na towary, usługi i roboty budowlane, oddziaływania na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku

Tabela 28 Dane dot. zadania nr 12

| Zadanie nr 12 |  |
| --- | --- |
| Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające aspekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii |  |
| Szacunkowy koszt | Nie dotyczy |
| Termin realizacji | 2022-2027 |
| Źródło finansowania | Nie dotyczy |
| Podmiot odpowiedzialny | Gmina Nowe Miasto nad Wartą |
| Wskaźniki | Liczba opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |

## Źródła finansowania

Podstawowym programem z którego mogą być wspierane projekty ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020.

Przedsięwzięcia będą finansowane w ramach Priorytetu III oraz działań:

a) 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Warunkami wsparcia projektów będą :

- kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna całego budynku, a nie pojedynczego lokalu mieszkalnego.

- poprawa efektywności energetycznej o minimum 25% - warunek dotyczy każdego termomodernizowanego budynku.

- projekty zwiększające efektywność energetyczną o 60% oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

- w zakresie wysokosprawnej kogeneracji wsparte mogą zostać projekty zapewniające najniższy poziom emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10).

W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej:

- 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

- wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30%.

- dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2,                                      a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

- w przypadku realizacji projektów dot. wysokosprawnej kogeneracji dopuszczalna moc instalacji do 1 MWe.

Dodatkowe wymagania w zakresie projektów dotyczących indywidualnych pieców i mikrokogeneracji:

1. Indywidualne piece i mikrokogeneracja - wsparcie w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 (w odniesieniu do istniejących instalacji o min. 30 % w przypadku zamiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń powietrza, do znacznego zwiększenia oszczędności energii a także przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Wsparcie może zostać udzielone jedynie                    w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Działanie składa się z dwóch poddziałań:

- Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana             m.in. z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne

g) systemami monitorowania i zarządzania energią

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.

- Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych związana z m.in.:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tylko ich części wspólnych),

g) systemami monitorowania i zarządzania energią

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora mieszkaniowego - jako elementu kompleksowego projektu.

b) 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające                                     się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

1. Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w tym np.:

- sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej)

- zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych

- parkingów typu P&R, B&R

- zintegrowanych centrów przesiadkowych

- zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,

- pasów ruchu dla rowerów.

3. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu tematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu tematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet).

4. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.)

5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego

6. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego                         i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych w pkt. 1-5).).

Dodatkowo na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą mogą w perspektywie pojawić się inwestycji, które mogą być wspierane w ramach następujących działań WRPO

      - Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe,

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth.

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe,

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2MWth,

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe

W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-27 w projekcie Programu Fundusze Europejskie                dla Wielkopolski na lata 2021-2027 przewidziano w ramach prioryteru 2 Energia i Środowisko następujące działania, w które wpisywać się będzie w Cel szczegółowy (i) wspieranie efektywności energetycznej      i redukcji emisji gazów cieplarnianych:

- Nr 2 Poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym wraz                      z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą i/lub modernizacją źródeł ciepła, albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej

- Nr 4 Wdrażanie komplementarnych działań wzmacniających rozwój gospodarki niskoemisyjnej, promocja efektywności energetycznej, systemów zarządzania energią,                                       w tym budynków zero/niskoemisyjnych i pasywnych

Oraz

Cel szczegółowy (viii) wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej:

- Nr 1 Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności mieszkańców                                       oraz funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego poprzez kompleksowe wsparcie systemów publicznego transportu zbiorowego w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych

- Nr 3 Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych Krajowych Programów Priorytetowych finansowanych                 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- Czyste powietrze

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.                          Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych                             do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);

2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki

wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

- Budownictwo energooszczędne, Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej

Cel programu

Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.

Program realizowany będzie w latach 2021 - 2025, przy czym:

1)	zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2023 r.,

2)	środki wydatkowane będą do 20.12.2025 r.

# Ocena realizacji i zarządzanie „Planem”

## Monitoring, ocena i wskaźniki

W celu kontrolowania postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii oraz wprowadzania ewentualnych poprawek, konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu PGN. Ważnym jest, aby władze gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz pozostali interesariusze byli informowani o osiąganych postępach.

System monitoringu i oceny realizacji PGN wymaga:

– gromadzenia informacji – poprzez systematyczne zbieranie danych energetycznych, innych danych                 o aktywności dla poszczególnych sektorów, aktualizacja bazy danych oraz systematyczne zbieranie danych liczbowych i informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań PGN, zgodnie                                     z charakterem zadania (według określonych wskaźników monitorowania zadań);

– selekcjonowania informacji – poprzez uporządkowanie, przetworzenie i analizę danych;

– analizy zebranych danych – poprzez porównanie osiągniętych wyników z założeniami PGN, określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego PGN, identyfikacja ewentualnych rozbieżności, przyczyny odchyleń, określenie działań korygujących polegających na modyfikowaniu dotychczasowych działań, ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia oraz w razie konieczności aktualizacji PGN, przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących;

– raportowania i oceny – poprzez przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PGN oraz ocena realizacji.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Wójt Nowego Miasta nad Wartą, jako odpowiedzialny za funkcjonowanie Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.                       W celu prawidłowego wdrażania zapisów PGN oraz monitoringu jego wyników powinny zostać podjęte działania zmierzające do powołania w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą osoby koordynującej wszystkie działania dot. niskiej emisji. W zależności od potrzeb stanowisko to może zostać rozbudowane o zespół pracowników wspierających prowadzone działania                                           w celu osiągnięcia celów ilościowych wskazanych w niniejszym dokumencie. Koszty funkcjonowania zespołu jw. należy uwzględnić w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Dodatkowo rolą osoby/zespołu powinno być monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w dokumencie                  oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji                         z realizacji zadania i w razie potrzeby aktualizowanie Planu w zakresie dostosowania                                                   jej do zmieniających się uwarunkowań.

Ocena i ewaluacja

Podstawowym sposobem oceny realizacji PGN jest porównanie wartości wskaźników poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi i oczekiwanym trendem. Wskaźniki mogą wykazywać odchylenia od ogólnego trendu, który jednak w długiej perspektywie czasu powinien być stały i zgodny z oczekiwaniem. Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane, należy uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne, a następnie podjąć działania korygujące.

Określanie wielkości wskaźników monitorowania powinno następować w kolejnych rocznych Raportach z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Właściwe określenie wskaźników służących ocenie rezultatów wdrażania Planu ma kluczowe znaczenie dla monitoringu.

Podstawowe wymaganie w odniesieniu dla wskaźników jest takie, że powinny być one jasne                                    i wymierne. W większości przypadków samo wyliczenie wskaźników nie pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu rezultatów uzyskanych w wyniku wdrożenia Planu – konieczne jest jeszcze ich porównanie                           z wartością wskaźników w roku odniesienia. Proponuje się określenie dwóch poziomów wskaźników monitorowania:

1. Wskaźniki główne (strategiczne):

- Poziom redukcji emisji CO2 z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w roku raportowania, odniesiony do roku bazowego (2015),

- Poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego (2015),

- Udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku bazowego (2015).

2. wskaźniki pomocnicze

- Całkowite zużycie energii końcowej w podziale na budynki komunalne, mieszkalne 
i usługowe – MWh/rok

- Liczba budynków poddawana termomodernizacji w podziale na budynki komunalne, mieszkalne i usługowe – szt./rok

- Liczba zamontowanych OZE na budynkach publicznych w podziale na budynki komunalne, mieszkalne i usługowe  – szt./rok

- Moc zainstalowanego energooszczędnego oświetlenia - kW

- Ilość i moc wymienionych źródeł światła – kW

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji m2.

Badanie natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich będzie dokonywane co 5 lat,                                        a więc w roku 2025. Wówczas będzie możliwa weryfikacja zużycia energii przez transport.

Ewaluacja - to zbiór działań badawczych mających na celu ocenę skuteczności interwencji publicznej. Ewaluacja dotyczy głownie sektora publicznego, gdyż działania podejmowane przez administrację publiczną nie mogą być oceniane wyłącznie z perspektywy osiągniętego zysku. Kryteria oceny wartości programów publicznych są zróżnicowane i zależne od wielu czynników, w tym od dominujących przekonań czy aktualnych potrzeb społeczności. Powinny one uwzględniać efekty i rezultaty działań, ale także szerszy kontekst społecznego oddziaływania interwencji publicznej. Ewaluacja to procedura, system, badanie umożliwiające dostarczenie kryteriów, metod i środków do oceny racjonalności działań publicznych.

Zgodnie z wytycznymi i praktyką europejską ewaluacja opiera się na pięciu kryteriach  ewaluacyjnych:

- trafność   (relevance),

- skuteczność   (effectiveness),

- wydajność (efficiency),

- użyteczności (utility) oraz trwałości (sustainability).

Najważniejszymi elementami ewaluacji są:

- analityczny i systematyczny proces oceny,

- przedmiotem ewaluacji jest program, projekt, polityka, a przede wszystkim rezultaty 
i produkty, efekty oraz oddziaływanie interwencji społecznej,

- cel ewaluacji to określenie adekwatności, efektywności, skuteczności, wpływu 
i trwałości interwencji publicznej,

- efekty ewaluacji powinny być przydatne w procesie podejmowania decyzji oraz służyć całej instytucji w procesie uczenia.

Ze względu na moment przeprowadzania badania ewaluację dzielimy na:

- ewaluacja ex-ante – badanie realizowane w fazie wstępnej, gdy dokonywana jest analiza przyjętych rozwiązań pod katem potencjalnej zdolności osiągnięcia efektów 
i poprawności konstrukcji wszystkich elementów projektów,

- ewaluacja on-going - badanie w trakcie realizacji, zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć złożonych o długim okresie wdrożenia, gdy możliwe i celowe są korekty,

- ewaluacja ex-post –badanie  po zakończeniu wdrożenia – jest to ewaluacja sensu stricte.

# Spis tabel, wykresów i map

## Spis tabel

Tabela 1 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia	13

Tabela 5 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia	42

Tabela 6 Pomniki przyrody na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą	46

Tabela 7 Liczba ludności w Gminie Nowe Miasto nad Wartą w latach 2012-2020	48

Tabela 8 Wskaźniki emisji wykorzystane w obliczeniach	64

Tabela 9 Łączna emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej	67

Tabela 10 Emisja CO2 z różnych źródeł energii - na podstawie ankiet	69

Tabela 11 Wykaz odcinków dróg krajowych i wojewódzkich na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą	71

Tabela 12 Emisja z transportu	71

Tabela 13 Emisja CO2 z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą	72

Tabela 14 Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą	72

Tabela 15 Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą w podziale na budynki	73

Tabela 16 Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą w podziale na źródło energii	74

Tabela 17 Ograniczenie emisji CO2 w podziale na źródło pochodzenia emisji i sektor	76

Tabela 18 Planowana i obecna produkcja energii ze źródeł odnawialnych	77

Tabela 19 Zmniejszenie zużycia energii	78

Tabela 20 Dane dot. zadania nr 1	83

Tabela 21 Dane dot. zadania nr 2	84

Tabela 22 Dane dot. zadania nr 3	84

Tabela 23 Dane dot. zadania nr 4	85

Tabela 24 Dane dot. zadania nr 5	85

Tabela 25 Dane dot. zadania nr 6	86

Tabela 26 Dane dot. zadania nr 7	86

Tabela 27 Dane dot. zadania nr 8	86

Tabela 28 Dane dot. zadania nr 9	87

Tabela 29 Dane dot. zadania nr 10	87

Tabela 30 Dane dot. zadania nr 11	87

Tabela 31 Dane dot. zadania nr 12	87

## Spis wykresów

Wykres 1 Liczba ludności na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą	49

Wykres 2 Łączna emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej	68

Wykres 3 Łączna emisja CO2 w budynkach mieszkalnych	69

Wykres 4 Zużycie energii na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą w podziale na budynki	74

Wykres 5 Zużycie energii na terenie gmina Nowe Miasto nad Wartą  w podziale na źródło energii	75

## Spis map

Mapa 1 Gmina Nowe Miasto nad Wartą	11

Mapa 2Formy ochrony przyrody w gminie Nowe Miasto nad Wartą	12

Mapa 3 Położenie gminy na tle Polski	36

Mapa 4 Położenie gminy na tle województwa	37

Mapa 5 Położenie gminy na tle Powiatu	39

Mapa 6 Mapa Gminy Nowe Miasto nad Wartą z wyszczególnieniem miejscowości na terenie gminy.	40

Mapa 7 Sieć transportowa na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą	57